PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# Obra: compra de cinta transportadora para planta de clasificación de residuos municipales

Art. N° 01: La presente Licitación comprende la compra de una cinta transportadora apta para clasificar los residuos de recolección diferenciada de residuos. -

Art. N° 02: Los Ítem a presupuestar son:

| ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Largo de la cinta transportadora |  | Unidad | 10 metros |
| 02 | Ancho de la cinta 0.9-1 metro |  | Unidad | 1 |
| 03 | Altura de trabajo 09- 1 metro |  | Unidad | 1 |
| 04 | Velocidad de 8 a 11 metros por minuto (con variador de velocidad) |  | Unidad | 1 |
| 05 | Equipo motriz. Marca (a confirmar) |  | Unidad | 1 |
| 06 | Banda transportadora con carcasa poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y alcales presentes en basura. Unión mecánica galvanizada, rolo motriz diámetro y tubo de acero con eje de 50 milímetros. |  | Unidad | 1 |
| 07 | Rolo tensor auto limpiante tipo jaula helicoidal con eje de 50 cm |  | Unidad | 1 |
| 08 | Ambos rolos montados sobre rodamientos auto entrantes blindados |  | Unidad | 1 |
| 09 | Diámetro de tambores 220 milímetros |  | Unidad | 1 |
| 10 | Bastidor con ranura de descargar de elementos extraños y cobertura completa de tramo de retorno de la banda, material de bastidor: chapa laminada en caliente de espesor 3,2 milímetros con medidas de refuerzo en tubo estructural y perfiles L38 por 3.7 |  | Unidad | 1 |
| 11 | Terminación en pintura epoxi |  | Unidad | 1 |
| 12 | Encausador de descarga de 2 milímetros. Cubierta y Guarda de seguridad para evitar atrapamientos con elementos rotantes |  | Unidad | 1 |
| 13 | La provisión incluye elemento de comando eléctrico y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección. Se incluye una botonera para parada de emergencia en caso extremo y a cada lado de la cinta |  | Unidad | 1 |

Art. N° 03: La cinta a presupuestada deberán cumplir con las siguientes características:

- Descripción del Material a Usar: Cinta transportadora con carcasa de poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y alcales presentes en la basura. Unión mecánica galvanizada.
rolos, Motriz y tensor en tubo de acero con eje de 50 milímetros ambos rolos montados sobre rodamientos autocentrantes blindados.
material del bastidor chapa laminada de espesor 3,2 milímetros. Las patas de caño estructural 200 milímetros, con regulación

- Material de Recubrimiento: Pintura epoxi.

- Modelo de los trabajos a presupuestar: (imágenes corresponden a Maquinaria perteneciente a Municipalidad de Guaymallén, similar a la que se pretende equipar)

Art. N° 04: Los oferentes deberán cotizar a precio de contado IVA incluido puesto en la ex Bodega El Trébol de Rivadavia, donde funcionará la planta de residuos; con todos los gastos de transporte incluidos.

Art. N° 05: Los oferentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Rivadavia, Mendoza. En caso de no hacerlo, se tendrá por constituido en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Rivadavia sito en calle Lavalle esquina A. del Valle en la Ciudad de Rivadavia, Mendoza, donde se cursarán válidamente todo tipo de notificaciones relativas a la licitación en la que se hayan presentado. -
Art. N°06: El plazo de entrega de la cinta transportadora será a los 60 días de firma de la adjudicación de la presente licitación.

Art. N° 07: FORMA DE PAGO: Una vez adjudicada la licitación y firmado el correspondiente contrato, se realizará un anticipo del 50% de lo cotizado y se realizará la cancelación de la misma una vez entregada la cinta transportadora en la ex Bodega El Trébol y prueba de la misma.

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, NOVIEMBRE 2024