# MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

# PLIEGO DE

# BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- Objeto: Adquisición de 10 (diez) Contenedores de chapa.

Objetivo: Adquisición Contenedores.

Primera: Detalle de los contendores licitados:

Contendedores de Chapa: Capacidad 5 m³ (Largo 3.320 mm. Ancho 1520 mm Alto 1.050 mm)

ITEM 1- Espesores utilizados:

- Paredes laterales y frontales: 1/8” (3,2 mm).

- Marcos superior perimetral: 3/16 (4,76 mm), plegado en una sola pieza, con empalme a 45° en los vértices, soldado en este punto en todo el perímetro.

- Fondo: 3/16” (4,76 mm) refuerzo de los fondos: dos ángulos de 2” por 3/16 (4,76 mm), colocados de manera longitudinal.

- Refuerzos de marco superior perimetral en los cuatro vértices: plegados en escuadras de 250 mm x 250 mm x 3,16” (4,76 mm).

- Refuerzo de frentes, en parte inferior donde se disponen los tiradores/ enganche macizo (poncho): Chapa de 1/8” (3,2 mm) x largo 1.520 mm x alto 225 mm c/u.

- Refuerzos interiores en los cuatro pernos de izaje: chapa de 1/8” (3,2mm),140mm x 140 mm.

- Barras Tiradores o Enganches: Barra maciza de “Acero de Perforación” Ø 40 mm x L= 1.000 c/u, soportados con tres escuadras plegadas de ¼” (6,36 mm) x 150 de ancho c/u.

- Pernos de izaje / alzada con platina seguro: Barra maciza de “Acero de Perforación” Ø 44 mm x 120 c/u de largo, con topes o seguros de chapas ≠ 5/16” (7,93 mm) x Ø 70 mm c/u. Los pernos se colocan en forma “pasante”, en el marco perimetral y se suelda en interior y exterior en forma completa.

ITEM 2- Tratamiento: de desfotizado completo.

- Interior: blanco antioxido con base fenólica (anti- explosivo).

- Exterior: Color Institucional “Amarillo”.

ITEM 3- Conjuntamente con la pintura: se deberá prever el pintado de un cartel indicador en

las cuatro caras que indique en forma visible el LOGO y “MUNICIPALIDAD DE

RIVADAVIA-MENDOZA”

ITEM 4- En una de las caras: Se deberá realizar un grabado o acuñado de cada contenedor con

la inicial “R” de Rivadavia.

ITEM 5- Deberán presentar folletos y/o fotos ilustrativas.

Segunda: Entrega: El proponente deberá cotizar los contenedores puesto en depósito Municipal, sito en calle San Isidro Norte 2630 Rivadavia - Mendoza.

Tercera: Cotización: El oferente deberá cotizar el objeto licitado a precio de pago contado y deberá incluir los costos de traslado. En tal sentido los precios deberán contemplar la totalidad de los gastos correspondientes a la entrega. O sea, que los precios cotizados en la oferta deben ser los precios finales que la Comuna debe pagar. Es decir, que el Municipio solo pagará el precio indicado en la propuesta del oferente, menos el/los descuento/s que se pudieran ofrecer, como único valor, cuyo pago significará la cancelación total y definitiva, no pudiendo el Adjudicatario reclamar ningún otro importe por ningún concepto.

Cuarta: Plazo de Entrega: el Adjudicatario deberá tomar los recaudos necesarios a fin de entregar el bien licitado en un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos. El cual se contará a partir de la Notificación de Adjudicación al Adjudicatario.

Quinta: Oferta Alternativa: Los oferentes pueden presentar ofertas alternativas, desde el punto de vista técnico, económico, financiero u otro, siempre que hubieren presentado Oferta Básica, bajo pena de inadmisibilidad de la Propuesta en su totalidad. También como alternativa podrá cotizar los contenedores en forma financiada, debiendo consignar los costos y gastos totales, en caso de que el municipio optara por la alternativa, por ejemplo, el gasto del crédito prendario, será a cargo del adjudicatario.

Sexta: Los oferentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Rivadavia, Mendoza. En caso de no hacerlo, se tendrá por constituido en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Rivadavia, donde se cursarán válidamente todo tipo de notificaciones relativas a la licitación en la que se hayan presentado.

Séptima: Los oferentes deberán presentar certificado de Libre Deuda, que será extendido por la Dirección de Rentas de la Municipalidad. Las empresas que posean domicilio en el Departamento de Rivadavia – Mendoza, tendrán que acompañar Certificado de Habilitación Municipal.

RIVADAVIA, (Mza.), junio de 2023.