Placas Opcionales (PQ-XXX)

Tabla de Contenidos

Placas Opcionales (PQ-XXX)	1

Tabla de Contenidos	1

Indice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

Placa de Sonido (PQS-001)	3

Placa para Captura de Video (PQV-001)	4

Placa (dual) de Red Ethernet/Fast Ethernet (PQR-003)	5

Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (PQR-010)	6

Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet multipuerto para Servidores (PQR-005)	7

Placa de Red Gigabit Ethernet multipuerto (UTP) para Servidores (PQR-014)	8

Placa de Red Gigabit Ethernet multipuerto (Fibra) para Servidores (PQR-015)	9

Placa de Red Gigabit Ethernet para Servidores (Fibra Óptica) (PQR-006)	10

Placa de Red Gigabit Ethernet para Servidores (UTP) (PQR-011)	11

Placa de Red ATM para Servidores (PQR-007)	12

Placa WiFi externa para puerto USB (PQR-017)	13

Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio (PQR-016)	14

Placa de Red Dual Ethernet/Fast Ethernet para equipos portátiles (PQR-009)	15

Fax Modem - 56000 bps (PQR-012)	16

Indice de Códigos

PQS-001	3

PQV-001	4

PQR-003	5

PQR-010	6

PQR-005	7

PQR-014	8

PQR-015	9

PQR-006	10

PQR-011	11

PQR-007	12

PQR-017	13

PQR-016	14

PQR-009	15

PQR-012	16

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Soporte físico de la cámara:

- Pie para escritorio con capacidad de cambiar el ángulo de elevación y rotación horizontal de la lente. (opción no seleccionada, eliminar)

- Clip o broche apto para aplicarla a monitores del tipo LCD con posibilidad de cambiar el ángulo de elevación y rotación horizontal de la lente. (opción seleccionada)

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7. (opción seleccionada)

- Linux (eliminar)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Placa de Sonido (PQS-001)

PQS-001

CARACTERÍSTICAS:

Plaqueta de sonido con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 Khz. estéreo.

- Sintetizador tipo FM.

- Interfase / Conectores: Line-in,  Line out, CD-Audio, Microphone.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7.

- Linux

OPCIONALES:

- Bocinas de audio estereofónicas de 10 a 20 watts por canal para frecuencias de rango medio/alto (150 Hz a 20 KHz).

- Subwoofer para frecuencias de rango bajo (20 Hz a 150 Hz).

- Micrófono y audífonos.

- Grabación/Reproducción de audio: 24 bits. Rango de Grabación/Reproducción: 8-96 Khz. Etéreo.

Placa para Captura de Video (PQV-001)

PQV-001

CARACTERÍSTICAS:

Plaqueta de para captura de video con las siguientes características:

- Compatibilidad PCI.

- Número de colores disponibles: 16.7 millones.

- Resolución Gráfica: 640x480 a 800x600 seleccionable.

- Bits por pixel: 24 (mínimo).

- Posibilidad de manejar video en ventana de tamaño variable (resizable window), soporte JPEG, soporte MPEG (video playback / audio playback).

- Posibilidad de captura de imagen (frame capture).

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7

- Linux

- Compatibilidad con normas de vídeo:

- NTSC

- PAL

- Entradas de vídeo:

- Video compuesto (VHS).

- Super vídeo compuesto (S-VHS).

OPCIONAL:

- Deberá incluir sintonizador para TV y entrada de antena de 75 ohm.

Placa (dual) de Red Ethernet/Fast Ethernet (PQR-003)

PQR-003

CARACTERÍSTICAS:

Placas (dual) de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.

- Bite rate: 10/100 Mbps (autosensing).

- Compatibilidad PCI 2.1 (32-bits) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX.

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (PQR-010)

PQR-010

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.

- Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

- Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs ) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7

- Windows 2003/2008 Server o superior

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet multipuerto para Servidores (PQR-005)

PQR-005

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet multipuerto (IEEE 802.3) para servidores.

- Bite rate: 10/100 Mbps.

- Compatibilidad: PCI 2.1 (32 bits), PCI-E o superior.

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX.

- Número de puertos:  En caso de ofertarse placas del tipo PCI-E, éstas deberán incluir mínimamente, un número de LANEs igual al número de puertos que contenga la placa. Esto es, si la placa tiene 4 puertos, la placa debe tener 4 LANEs.

- 2 puertos (mínimo)

- 4 puertos (mínimo)

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7

- Windows 2003/2008 Server o superior

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

- Capacidad de trunking/aggregation entre los puertos.

Placa de Red Gigabit Ethernet multipuerto (UTP) para Servidores (PQR-014)

PQR-014

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Gigabit Ethernet multipuerto.

- Bite rate: 10/100/1000 Mbps autosense por puerto

- Compatibilidad con slots: PCI-X, PCI-E 4X (PCI-Express de 4 Lanes) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3ab (1000BaseTX)

- Número de puertos:  En caso de ofertarse placas del tipo PCI-E, éstas deberán incluir mínimamente, un número de LANEs igual al número de puertos que contenga la placa. Esto es, si la placa tiene 4 puertos, la placa debe tener 4 LANEs.

- 2 puertos (mínimo)

- 4 puertos (mínimo)

- Tipo de medio de conexión: UTP con conector RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 2003/2008 Server o superior.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

OPCIONALES: (

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

- Capacidad de trunking/aggregation entre los puertos.

Placa de Red Gigabit Ethernet multipuerto (Fibra) para Servidores (PQR-015)

PQR-015

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Gigabit Ethernet multipuerto.

- Bite rate: 1 Gbps por puerto

- Compatibilidad con slots: PCI-X, PCI-E  o superior.

- Estándar: IEEE 802.3z (1000BaseSX)

- Número de puertos: En caso de ofertarse placas del tipo PCI-E, éstas deberán incluir mínimamente, un número de LANEs igual al número de puertos que contenga la placa. Esto es, si la placa tiene 4 puertos, la placa debe tener 4 LANEs.

- 2 puertos (mínimo)

- 4 puertos (mínimo)

- Tipo de medio de conexión: Fibra Optica multimodo 62,5m/125m ó 50m /125m con conector SC, LC o similar.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 2003/2008 Server o superior.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

- Capacidad de trunking/aggregation entre los puertos.

Placa de Red Gigabit Ethernet para Servidores (Fibra Óptica) (PQR-006)

PQR-006

CARACTERÍSTICAS:

Placa de Interface para red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) 1000BaseSx para servidores.

- Bite rate: 1 Gbps.

- Compatibilidad con slots: PCI-X, PCI-E 1X (PCI-Express de al menos 1 LANE) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3z 1000BaseSx.

- Conexión: Fibra Optica multimodo 62,5m/125m ó 50m /125m.

- Conectores de salida: SC, LC o similar.

- Capacidad de operación full duplex

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 2003/2008 Server o superior.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

Placa de Red Gigabit Ethernet para Servidores (UTP) (PQR-011)

PQR-011

CARACTERÍSTICAS:

Placa de Interface para red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) 1000BaseT para servidores.

- Bite rate: 1 Gbps.

- Compatibilidad con slots: PCI-X, PCI-E 1X (PCI-Express de al menos 1 LANE) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3ab 1000BaseT.

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 2003/2008 Server o superior.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

Placa de Red ATM para Servidores (PQR-007)

PQR-007

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red ATM OC-3  para servidores.

- Bite rate: 155 Mbps.

- Compatibilidad: PCI (32-bits).

- Soporte: UNI 3.0/3.1, ILMI.

- Soporte de LAN Emulation Ethernet y Token Ring según ATM Forum V1.0

- Conexión: UTP o Fibra óptica.

- Conectores de salida: RJ45 (UTP) o SC (fibra óptica).

- 16 LAN Emulation Clients (mínimo).

- Capacidad de 4000 VCs (Virtual Circuits) (mínimo).

- Capacidad de vínculos redundantes para operación “non stop”.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 2003/2008 Server o superior.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Sun Solaris

Placa WiFi externa para puerto USB (PQR-017)

PQR-017

CARACTERÍSTICAS:

Interfaz de red inalámbrica para puerto USB, compatible con WiFi (WLAN).

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz.

- Bit Rate y características de transmisión:

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- Antena incorporada de al menos dos elementos.

- El transmisor deberá tener una potencia de salida no inferior a 16 dBm.

- Estándares de seguridad soportados:

- Soporte de claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Interfaz: USB 2.0 o superior.

- Compatibilidad de software (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio (PQR-016)

PQR-016

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interfaz de red inalámbrica para equipos de escritorio, compatible con WiFi (WLAN).

- Conexión: Inalámbrica por aire.

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Bit Rate y características de transmisión:

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- Estándares de seguridad soportados:

- Canal de encripción de seguridad WEP de 64 / 128 Bit (mínimo).

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP) compatibles con la norma IEEE 802.1X para autenticación basada en el puerto de conexión.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2.

- El transmisor deberá tener una potencia de salida no inferior a 18 dBm.

- Deberá incluir las antenas necesarias, las que serán omnidireccionales, extraíbles y reversibles.

- Compatible con slot PCI de 32 bits.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP / Vista / 7.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

Placa de Red Dual Ethernet/Fast Ethernet para equipos portátiles (PQR-009)

PQR-009

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet para equipos portátiles.

- Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

- Compatibilidad:

- PC Card

- CardBus

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows XP/Vista

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

OPCIONALES:

- Agente SNMP incluido.

- Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM).

Fax Modem - 56000 bps (PQR-012)

PQR-012

CARACTERÍSTICAS:

- Modem inteligente Data-Fax.

- Chipset de comunicación:

- UART (Tx/Rx serial asincrónico) por Hardware.

- UART (Tx/Rx serial asincrónico) podrá ser emulado (tipo Winmódem). En caso de ser UART emulado, deberá ser interno.

- Compatibilidad:	UIT-T V.22, V.22 bis, V.32, V.32 bis, V.34, V.34+ , V.90 ,V.17 Group 3 FAX, V.29 y V.27ter Group 3 FAX.

- Velocidad de transmisión de datos:	no menor de 56000 bps sin compresión.

- Corrección de errores:	compatible c/normas UIT-T V.42, MNP 2-4.

- Compresión:	compatible c/normas UIT-T V.42bis, MNP5.

- Control de flujo:	Xon-Xoff, Hardware RTS-CTS.

- Modo de operación:	full dúplex, discado automático o manual y respuesta automática o manual.

- Prestaciones inteligentes:	Compatibilidad total con Comandos AT, Hayes compatible, autodial, rediscado, y discado con repetición, discado por pulso o tono, pausa en el discado, display del status de las llamadas, autoparidad y selección de velocidad de datos, opciones controlables desde el teclado.

- Buffer de comando:	60 caracteres.

- Conectores:	Además de la conexión serial, deberá contar con conector para línea telefónica, fuente y batería.

- Nivel de transmisión:	- 10 dBm.

- Estabilidad de frecuencia:	0,01%.

- Altavoz para monitoreo de control de llamada.

OPCIONALES:

    - Interno (la instalación y puesta en servicio del mismo estará incluida en la cotización).

    - Externo (será para alimentación de 220V, no aceptándose equipos para 110 V con provisión de transformadores 110/220V).

- Interfase DB9 o DB25 EIA RS232-C, UIT-T V.24-V.28.

- Interfase USB.