IMPRESORAS (PR-XXX)

Tabla  de Contenidos

Impresora de Matriz de Puntos de Alto Rendimiento	3

Impresora Multifunción de Tinta Color	4

Impresora de Tinta Color (Rápida)	6

Impresora de Tinta Color - (doble carta)	8

Impresora Electrofotográfica Estándar	10

Impresora Electrofotográfica de Mediano Volumen	12

Impresora Electrofotográfica de Alto Volumen	14

Impresora Electrofotográfica Color Estándar	16

Impresora Electrofotográfica Color Departamental	18

Servidor de Impresión	20

Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (Estándar)	21

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar)	24

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen)	27

Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (de alto volumen)	30

Índice de Códigos

CODIGO ETAP: PR-005	3

CODIGO ETAP: PR-010	4

CODIGO ETAP: PR-012	6

CODIGO ETAP: PR-013	8

CODIGO ETAP: PR-015	10

CODIGO ETAP: PR-017	12

CODIGO ETAP: PR-018	14

CODIGO ETAP: PR-020	16

CODIGO ETAP: PR-021	18

CODIGO ETAP: PR-022	20

CODIGO ETAP: PR-023	21

CODIGO ETAP: PR-025	24

CODIGO ETAP: PR-026	27

CODIGO ETAP: PR-027	30

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Lenguaje de impresión:

- PCL5 o compatible superior (opción no seleccionada, eliminar)

- PCL5 y/o PCL6 o compatible superior. (opción seleccionada)

- OPCIONAL: PostScript Level 3 o superior. (opción seleccionada)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Impresora de Matriz de Puntos de Alto Rendimiento

CODIGO ETAP: PR-005

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Debe permitir efectuar impresiones con calidad de procesamiento (draft) o calidad de tipo carta (LQ) seleccionable por hardware y software.

- Deberá disponer de pruebas locales que verifiquen el correcto funcionamiento de la misma.

- El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido.

- El desplazamiento y la alimentación del formulario continuo debe realizarse por fricción y/o tracción.

- Debe tener capacidad de impresión de formularios multiparte.

- Deberá permitir los siguientes efectos de impresión como mínimo:

| - Negrita | - Superscript | - Subrayado | - Subscript | - Itálica |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Características particulares:

| Número de agujas........ | 9 |
| --- | --- |
| Carro............................. | Ancho (136 caracteres a 10 cpi) |
| Velocidad SuperDraft.. |  500 cps (mínimo)  1000 cps (mínimo) |
| Interfaz.......................... |  Paralela  USB  Ethernet (RJ45) |
| Resolución.................... | 240 x 144 dpi (mínima) |

SISTEMAS OPERATIVOS

Deberá incluir los drivers para los siguientes sistemas operativos:

| - Windows Server | - Linux | - Unix |
| --- | --- | --- |

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberán proveerse los manuales del usuario y dos juegos completos de insumos de impresión.

- El equipo deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá incluir conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los cables de conexión del equipo con la CPU, los cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Multifunción de Tinta Color

CODIGO ETAP: PR-010

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión, copiado, digitalización de imágenes en color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN IMPRESORA

Impresora de tecnología de chorro de tinta a color con las siguientes características:

- Tamaños de papel soportados:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

- Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N y 4800x1200 dpi en color para textos y gráficos.

- Modos de impresión "Borrador" y “Normal”

- Velocidad de impresión en modo "Borrador" no inferior a 25 ppm (blanco y negro) y 14 ppm (color) para tamaño A4.

- Velocidad de impresión en modo "Normal" no inferior a 8 ppm (blanco y negro) y 5 ppm (color) para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

FUNCIÓN ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

- Resolución Óptica: 1200x2400 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- 24 bits para color (millones de colores) como mínimo.

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 8 ppm (blanco y negro ) y 5 ppm (color) para tamaño A4.

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

- FUNCIÓN FAX (OPCIONAL)

FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

- OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

- FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA (OPCIONAL)

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

- CompactFlash I & II

- Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

- Tarjeta Secure Digital (SD)

- MultiMediaCard (MMC)

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) el juego de insumos necesarios para su funcionamiento (cartuchos de tinta negra y color).

- Se proveerá adicionalmente una cantidad de ...(INDICAR)... juegos de insumos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora de Tinta Color (Rápida)

CODIGO ETAP: PR-012

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Debe permitir efectuar impresiones con calidad de presentaciones o calidad de tipo carta (NLQ). Impresión en blanco y negro y color (4 colores - CMYK). Cartucho de tinta negra independiente de los de color.

Características particulares:

- Tecnología: Inyección de Tinta

- Tipos de tintas: Resinosas secas, orgánicas de solución de alcohol, basadas en pigmento y tinturas o similar

- Velocidades de Impresión:

  - Negro:	18 ppm mínimo

  - Color:	11 ppm mínimo

- Resolución Gráfica

  - Negro:	1200x1200 dpi mínima

  - Color:	2400x1200 dpi mínima

- Bandeja de alimentación:	120 páginas mínimo de 80 gr/m2.

- El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido.

- Deberá poseer facilidades para impresión de gráficos en alta definición.

Deberá permitir la impresión en hojas sueltas (tanto en papel blanco alisado como transparencias), para los tamaños:

- A4

- Oficio

CONECTIVIDAD

- Interfaz estándar USB.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) el juego de insumos necesarios para su funcionamiento (cartuchos de tinta negra y color).

- OPCIONAL: Se proveerá adicionalmente una cantidad de ...(INDICAR)... juegos de insumos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Provisión de cables, manuales y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. Deberán incluirse los cables de conexión del equipo con la CPU y de alimentación a la red eléctrica.

Impresora de Tinta Color - (doble carta)

CODIGO ETAP: PR-013

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Debe permitir efectuar impresiones con calidad de presentaciones o calidad de tipo carta (NLQ). Impresión en blanco y negro y color (4 colores - CMYK). Cartucho de tinta negra independiente de los de color.

Características particulares:

- Tecnología: Inyección de Tinta

- Tipos de tintas: Resinosas secas, orgánicas de solución de alcohol, basadas en pigmento y tinturas o similar

- Carro ancho (132 caracteres a 10 cpi.)

- Velocidades de Impresión (para tamaño A3):

  - Negro:	9 ppm mínimo

  - Color:	9 ppm mínimo

- Resolución Gráfica

  - Negro:	600x600 dpi mínima

  - Color:	1200x600 dpi mínima

- Bandeja de alimentación:	100 páginas mínimo de 80 gr/m2.

- El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido.

- Deberá poseer facilidades para impresión de gráficos en alta definición.

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas (tanto en papel blanco alisado como transparencias), para los tamaños:

- A4

- Oficio

- Super B3/Doble carta

CONECTIVIDAD

- Interfaz estándar USB.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) el juego de insumos necesarios para su funcionamiento (cartuchos de tinta negra y color).

- OPCIONAL: Se proveerá adicionalmente una cantidad de ...(INDICAR)... juegos de insumos (por ej. 3).

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Electrofotográfica Estándar

CODIGO ETAP: PR-015

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 22 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 150 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 16 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Electrofotográfica de Mediano Volumen

CODIGO ETAP: PR-017

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 32 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos (indicar una alternativa):

- 30.000 impresiones mensuales.

- 50.000 impresiones mensuales.

- 100.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |
| - 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 32 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

OPCIONALES

- Segunda bandeja de alimentación.

- Impresión Doble Faz.

- Impresión de hojas Doble Carta.

- Alimentador de sobres.

Impresora Electrofotográfica de Alto Volumen

CODIGO ETAP: PR-018

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 40 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 200.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |
| - 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

OPCIONALES

- Segunda bandeja de alimentación.

- Impresión Doble Faz.

- Impresión de hojas Doble Carta.

- Alimentador de sobres.

Impresora Electrofotográfica Color Estándar

CODIGO ETAP: PR-020

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 16 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad en impresión blanco y negro y 12 ppm en impresión a todo color, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 50.000 impresiones mensuales.

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica láser de tipo seco de cuatro tóners.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 100 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |

- Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura y para cada color de tóner que use la impresora:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

##### OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Electrofotográfica Color Departamental

CODIGO ETAP: PR-021

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 20 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad en impresión blanco y negro y 20 ppm en impresión a todo color, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 80.000 impresiones mensuales.

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica láser de tipo seco de cuatro tóners.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| - A4 | - Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 100 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |

- Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

CONECTIVIDAD

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura y para cada color de tóner que use la impresora:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

OPCIONALES

- Impresión Doble Faz.

- Impresión de hojas Doble Carta.

- Alimentador de sobres.

Servidor de Impresión

CODIGO ETAP: PR-022

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán permitir la conexión de una o más impresoras en forma simultánea a la red, direccionando cada una de ellas.

CONECTIVIDAD

- Puerto Ethernet (conectores RJ45 y opcional BNC) para conexión a la red.

- Puertos para Impresora:

- Puertos Paralelos:

| - 1 Puerto | - 3 Puertos |
| --- | --- |

- 1 puerto USB

- Compatibilidad con Protocolos TCP/IP.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (Estándar)

CODIGO ETAP: PR-023

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN  IMPRESORA

Impresora de tecnología electrofotográfica a color con las siguientes características:

- Medios y tamaños soportados:

| - A4 | - Oficio | - A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Capacidad de impresión no inferior a 600x600 dpi en B&N y color para textos y gráficos.

- Velocidad de impresión: no inferior a 20 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

- Productividad de por lo menos 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

- Bandeja de entrada:

- Soportará como mínimo 120 hojas cortadas.

- Soportará como mínimo 300 hojas cortadas. Se acepta que para cumplir con este fin se oferte una segunda bandeja de entrada.

- Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| - A4 | - Oficio | - A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 10 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| - A4 | - Oficio | - A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 20 ppm en B&N y  4 ppm en color para tamaño A4.

- Resolución mínima: 600x600 dpi.

- FUNCIONALIDAD COMO  FAX (OPCIONAL)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

- OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

- FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

- CompactFlash I & II

- Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

- Tarjeta Secure Digital (SD)

- MultiMediaCard (MMC)

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura y para cada color de tóner que use la impresora:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar)

CODIGO ETAP: PR-025

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con  digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN  IMPRESORA

Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características:

- Medios y tamaños soportados:

| - A4 | - Oficio | - A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.

- Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

- Productividad de por lo menos 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

- Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

- Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.

- Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| - A4 | - Oficio | - A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| - A4 | - Oficio | - A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

- FUNCIONALIDAD COMO  FAX (OPCIONAL)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

- OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

- FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

- CompactFlash I & II

- Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

- Tarjeta Secure Digital (SD)

- MultiMediaCard (MMC)

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen)

CODIGO ETAP: PR-026

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción para Grupos de Trabajo que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro, digitalización de imágenes en color, y, opcionalmente, envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN IMPRESORA / COPIADORA

- Tamaño máximo de documento:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

- Debe imprimir y copiar no menos de 40 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 en modo calidad normal.

NOTA: Para el caso de solicitarse tamaño A3, deberá imprimir no menos de 35 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 en calidad normal.

- Debe permitir imprimir y copiar en hoja cortada (papel resma), tanto en orientación normal como apaisada, comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 150.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Lenguaje de impresión:

- PCL5 o compatible superior

- PCL5 y/o PCL6 o compatible superior.

- OPCIONAL: PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir, incluido en el precio) de tamaño:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |
| - 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá 1 (UN) depósito adicional de tamaño:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |
| - 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

- Deberá permitir la impresión / copia en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de:

| - 128 MB | - 256 MB. | - 512 MB |
| --- | --- | --- |

- Alimentación eléctrica 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 40 ppm en escaneo Blanco y Negro, y 30 ppm en escaneo a Color, para tamaño A4.

- FUNCIONALIDAD COMO  FAX (OPCIONAL)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

- OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

CONECTIVIDAD

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP / Conector RJ 45)

- Interfaz USB 2.0 o superior

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

OPCIONALES

- Impresión Doble Faz sin intervención del usuario.

- Alimentador de sobres.

- Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 50 hojas (para escaneo y fotocopiado).

- Disco Rígido de 40 GB mínimo.

Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (de alto volumen)

CODIGO ETAP: PR-027

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción para Grupos de Trabajo que combine tareas de impresión y copiado en color, digitalización de imágenes en color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN IMPRESORA / COPIADORA

- Tamaño máximo de documento:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

Deberán imprimir y copiar en color no menos de 35 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 en modo calidad normal, que permita imprimir y copiar en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 120.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Lenguaje de impresión:

- PCL5 o compatible superior

- PCL5 y/o PCL6 o compatible superior.

- OPCIONAL: PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir, incluido en el precio) de tamaño:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |
| - 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá 1 (UN) depósito adicional de tamaño:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| - 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. | - 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |
| - 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

- Deberá permitir la impresión / copia en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de:

| - 128 MB | - 256 MB. | - 512 MB |
| --- | --- | --- |

- Alimentación eléctrica 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| - A4/Carta | - Legal | - A3 |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 40 ppm en escaneo Blanco y Negro, y 30 ppm en escaneo a Color, para tamaño A4.

- FUNCIONALIDAD COMO  FAX (OPCIONAL)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

- OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

CONECTIVIDAD

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP / Conector RJ 45)

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura y para cada color de tóner que use la impresora:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

OPCIONALES

- Impresión Doble Faz sin intervención del usuario.

- Alimentador de sobres.

- Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 50 hojas (para escaneo y fotocopiado).

- Disco Rígido de 40 GB mínimo.