ELEMENTOS DE RED  (LAN-XXX)

Tabla de Contenidos

Indice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

Sistema Operativo Windows 2008 Server (LAN-000/3)	4

Sistema Operativo UNIX (LAN-000/4)	4

Sistema Operativo LINUX (LAN-000/6)	5

Software de Administración de la red (LAN-000/5)	6

Pruebas de Aceptación del Conjunto de Red	6

Capacitación del Personal	7

Dispositivos para segmentación e implementación de Redes de Datos	9

Consideraciones Particulares	9

Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet no Administrables (LAN-002)	10

Conmutador (Switch) de Core Modular y Administrable (LAN-008)	11

Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable (LAN-017)	15

Router Ethernet para pequeñas oficinas (LAN-013)	19

Router de Core Modular (LAN-015)	22

Access Point (punto de acceso inalámbrico) (LAN-018)	26

Router inalámbrico para pequeñas oficinas (LAN-019)	27

Gateway para Voz por IP (LAN-020)	30

Gabinete Estándar (Racks) – (LAN-030)	32

Gabinete Mural Estándar (Racks) – (LAN-031)	34

Indice de Códigos

CODIGO ETAP: LAN-000/3	4

CODIGO ETAP: LAN-000/4	4

CODIGO ETAP: LAN-000/6	5

CODIGO ETAP: LAN-000/5	6

CODIGO ETAP: LAN-002	10

CODIGO ETAP: LAN-008	11

CODIGO ETAP: LAN-017	15

CODIGO ETAP: LAN-013	19

CODIGO ETAP: LAN-015	22

CODIGO ETAP: LAN-018	26

CODIGO ETAP: LAN-019	27

CODIGO ETAP: LAN-020	30

CODIGO ETAP: LAN-030	32

CODIGO ETAP: LAN-031	34

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

  - Número de bocas:

- Del tipo IEEE 802.3ab 10/100/1000BaseT autonegociables con conectores RJ45:

  8 bocas (opción seleccionada)	 10 bocas (eliminar)	 16 bocas (eliminar)

- Del tipo IEEE 802.3z 1000BaseSX con conectores estándar SC: (opción no seleccionada, eliminar)

- Ports de salida/uplink: deberá disponer, ya sea en forma fija o mediante el agregado de la misma, una puerta 1000Base-SX ó 1000Base-LX con conector SC para conexión al backbone. (opción seleccionada)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Sistemas Operativos de Red y Software de Administración de la red

LAN-000

# Sistema Operativo Windows 2008 Server (LAN-000/3)

CODIGO ETAP: LAN-000/3

# Objetivo:

Instalar el sistema operativo de red en el (los) servidor(es) especificados y puesta en marcha de la red.

# Instalación:

Se proveerá del software para el servidor (Windows Server 2008).

Se instalará el software del servidor en el equipo cuyas características se adjuntan, de modo que se active desde el booteo.

# Originales:

Se proveerán los originales de los discos de instalación, las licencias y el conjunto de manuales del sistema en castellano, luego de concluida la instalación.

# Sistema Operativo UNIX (LAN-000/4)

CODIGO ETAP: LAN-000/4

# Objetivo:

Instalar el sistema operativo de red en el (los) servidor(es) especificados y puesta en marcha de la red.

# Características:

- Ultima versión full system con las siguientes condiciones y requisitos mínimos:

- Compatibilidad, como mínimo, con UNIX System Laboratories UNIX System V Release 3.2. o superior.

- Cumplimiento de los siguientes estándares:

- IEEE Posix 1003.1

- System V Interface Definition (SVID2)

- X-Open Portability Guide XPG3 Base

- Protocolo TCP/IP con extensión de comandos “r” de Berkeley Software Distribution (BSD).

- Seguridad certificada como clase C2 Trusted Computer Base (TCB-C2).

- Deberá soportar los periféricos anteriormente definidos.

- Permitirá el manejo y administración de recursos lógicos y físicos del sistema.

- Deberá contar con contabilización de uso.

- Librerías compartidas.

- Contara con utilitarios para la conversión de soportes, generación de copias de archivos y administración plena del file-system.

- Editor de textos en pantalla completa.

- Lenguaje de comandos para terminales.

- Soporte de caracteres de 8 bit (lenguaje español).

- Ayuda (help) disponible en línea.

- Preferentemente capacidad de extender el file system a más de un volumen físico.

# Instalación:

Se proveerá del software para el servidor (UNIX).

Se instalará el software del servidor en el equipo cuyas características se adjuntan, de modo que se active desde el booteo.

# Originales:

Se proveerán los originales de los discos de instalación, las licencias y el conjunto de manuales del sistema en castellano, luego de concluida la instalación.

# Sistema Operativo LINUX (LAN-000/6)

CODIGO ETAP: LAN-000/6

# Objetivo:

Instalar el sistema operativo de la red en el(los) servidor(es) y en los clientes (de ser necesario) para poner en marcha la red descripta en los ítems anteriores.

# Instalación:

Se proveerá el software para el servidor y para los clientes.

Se instalará el software del servidor en la PC cuyas características se adjuntan, de modo que se active desde el booteo.

De ser necesario se instalará el software de los clientes en el resto de las PC indicadas en los planos del cableado.

# Originales:

Se proveerán los originales de los discos de instalación, las licencias GNU/GPL y el conjunto de manuales de la distribución Linux ofrecida, luego de concluida la instalación.

# Software de Administración de la red (LAN-000/5)

CODIGO ETAP: LAN-000/5

# Objetivo:

Instalar la aplicación en una estación de administración centralizada que deberá ser provista a tal fin por el adjudicatario y que deberá cumplir, como mínimo, con las especificaciones técnicas correspondientes a los PC-002, PQR-010 y MN-002.

# Originales:

Se proveerán los originales de los discos de instalación, las licencias y el conjunto de manuales del sistema en castellano, luego de concluida la instalación.

# Descripción:

El aplicativo deberá permitir monitorear el estado operacional de la red y el grado de ocupación, desde la estación de administración centralizada, de toda la instalación, con facilidades de operación, monitoreo, análisis, visualización gráfica en pantalla, reporte de alarmas y situaciones críticas de cualquier componente de la red.

El software de monitoreo y administración deberá cumplir como mínimo las siguientes características: ( * )

- Cobertura lógica y física de toda la red, equipamiento y componentes a instalar en comunicaciones LAN y WAN que permita monitorear el estado y tráfico hasta cada boca de concentrador en forma remota.

- Posibilidad de monitoreo de las tarjetas adaptadores de red (NIC) en forma remota.

- Generación automática y visualización de modelos inteligentes de cada equipo, dispositivo o componente de la red.

- Administración y monitoreo de servicios SNMP y RMON como mínimo.

- Definición automática de relaciones entre objetos.

- Distribución de alarmas a cualquier punto de la red.

- Proveer imagen de topología, conexiones, etc.

- Proveer configuración de equipos desde el puesto de administración a través de toda la red y controlar todo el hardware desde una plataforma única.

- Permitir la configuración de redes virtuales (VLANs).

# Pruebas de Aceptación del Conjunto de Red

# Objetivo:

Dar conformidad de la instalación realizada.

# Prueba:

El organismo licitante instalará el paquete de software [Especificar el software a utilizar para las pruebas (se recomienda emplear algún procesador de textos del tipo Word for Windows de última versión)] desde una PC en el disco del servidor, el cual deberá correr sin inconvenientes atribuibles a la red desde cualquiera de las PC conectadas.  Esta es una prueba suficiente de la integridad de la comunicación y de la buena instalación del sistema operativo.

# Capacitación del Personal

# Objetivo:

Capacitar al personal usuario y administrador de la red en estas funciones.

# Curso de Usuario:

Se dictarán cursos teórico - prácticos de capacitación de usuario de red para n(N) personas, que finalizarán antes de la fecha ............, {sobre la red instalada y funcionando | en instalaciones del oferente dentro de la Capital Federal}, que incluyan el siguiente temario:

Usuarios:  Definición de usuario. Finalidad de la password. Conceptos de derechos en una red. Grupos. Login y logout. Comandos para cambiar la password.  Concepto de script durante el login. Noción de comandos del sistema operativo de red.

Servidor de archivos: Definición de unidades de disco virtuales. Conceptos de discos compartidos.  Permisos de escritura, lectura, etc. Dueños de archivos. Comandos para ver y cambiar los permisos.

Impresoras remotas: Conceptos de trabajos de impresión y job ID. Conceptos de servidor de impresión y colas de impresión.  Concepto de port redireccionado. Modos de trabajo: time out, hot key, end application, etc. Comandos para visualizar la cola de impresión y para cancelar un trabajo. Descripción de la secuencia completa de cancelación de un trabajo: en la aplicación, en la cola de impresión, en la impresora.

Correo electrónico: Conceptos de oficina de correo, usuarios locales y remotos, buzones de entrada y mensajes con acuse de recibo.

Duración sugerida: 9 horas, en tres clases de tres horas.

# Curso de Administrador:

Se dictarán cursos teórico - prácticos de capacitación de administración de red para n (N) personas, que finalizarán antes de la fecha ............, {sobre la red instalada y funcionando | en instalaciones del oferente dentro de la Capital Federal}, que incluyan el siguiente temario:

Administración: Conceptos y comandos para crear y administrar usuarios, grupos, scripts, etc.  Pautas para la administración.

Servidores: Conceptos y comandos para definir, mantener y reparar servidores de archivos y de impresión.  Trouble shooting.  Permisos de acceso a archivos y periféricos.  Mecanismo de impresión: etapas que atraviesa un trabajo de impresión desde su origen hasta la impresora.  Herramientas para el monitoreo.  Otros servidores: servidores de comunicación, servidores SQL, etc.

Clientes: Mantenimiento e instalación de PC clientes.  Trouble shooting.  Archivos necesarios en las PC para su conexión al servidor.  Secuencia de booteo.  Residentes en memoria alta.

Duración sugerida: 21 horas, en siete clases de tres horas.

El oferente deberá presentar el temario y el cronograma de los cursos para su evaluación.

# Dispositivos para segmentación e implementación de Redes de Datos

# Consideraciones Particulares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá incluir o eliminar los ítems indicados como “opcionales”, o explicitar si los mantiene en carácter de opcionales, librando al oferente la decisión de incluirlos o no en la oferta.

Todas las especificaciones para la adquisición de dispositivos para segmentación e implementación de redes de datos deben anexar los párrafos siguientes:

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

- Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

- En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

- La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

# Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet no Administrables (LAN-002)

# CODIGO ETAP: LAN-002

Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes características:

  - Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT

  - Topología: Bus (lógico), estrella (físico).

  - Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X.

  - Detección de “Bit rate”: Autosensing.

  - Número de bocas:

|  8 bocas. |  12 bocas. |  16 bocas. |  24 bocas |
| --- | --- | --- | --- |

  - Ports de concentración: conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado).

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

# Conmutador (Switch) de Core Modular y Administrable (LAN-008)

# CODIGO ETAP: LAN-008

Concentrador Switch de Core Modular con las siguientes características:

  - Concentrador Switch para conmutación de tramas LAN.

  - Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

  - Deberá contar con “stack dual” IPv4/IPv6.

  - Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

  - Debe ocupar una altura no superior a <N:indicar> unidades de rack. (Nota para los organismos: Se informa que según la escalabilidad requerida en el switch, y de acuerdo a los equipos que se ofrecen en el mercado, típicamente la altura varía entre 7 y 14 unidades de rack.)

  - Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

  - Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

CONECTIVIDAD

  - La cantidad de puertos de concentración inicial deberá proveerse mediante la instalación de los módulos correspondientes para los tipos indicados en la tabla que se incluye más abajo.

  - En caso de que el acceso a la interfaz física sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

  - El chasis ofertado deberá contar con una cantidad de slots libres que le permitan alcanzar la capacidad final indicada en la tabla que se indica más abajo, mediante la simple instalación de los módulos correspondientes.

  - Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el switch:

| Tipo de Puerto | Cantidad |  | PoE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final |  |
| - Fast Ethernet 10/100BaseT autosensing (hasta 100m RJ45) |  |  | Sí No |
| - Fast Ethernet 100BaseFX (Entre 400m y 2 km en fibra) |  |  | Sí No |
| - 10/100/1000BaseT autosensing (hasta 100m en RJ45) |  |  | Sí No |
| - 1000BaseSX (hasta 500m en fibra multimodo) |  |  | ** No aplica |
| - 1000BaseLX (hasta 5km en fibra monomodo) |  |  | ** No aplica |
| - 10 GBase-SR (entre 26m y 80m, en fibra multimodo) |  |  | ** No aplica |
| - 10 GBase-LR (hasta 10 km, en fibra monomodo) |  |  | ** No aplica |
| - 10 GBase-ER (hasta 40 km, en fibra monomodo) |  |  | ** No aplica |
| - Otros <indicar>. Nota: El organismo podrá indicar todos los tipos de puertos adicionales que requiera, aunque deberá justificarlo en la nota de solicitud de intervención técnica a elevar a esta ONTI, incluyendo la descripción del proyecto de redes y/o telecomunicaciones en que se verán involucrados, la necesidad concreta del tipo de puertos solicitados en base a requerimientos de ancho de banda, funcionalidad y cualquier otra información de índole técnica que el organismo considere necesaria para fundamentar la solicitud. |  |  |  |

- Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de banda.

- Los puertos de cobre que incluyan la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af, deberán contar con una potencia no inferior a 15,4 W por boca.

- Para los puertos de cobre para los que se solicita la funcionalidad PoE, la misma deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

- Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud (Nota para los organismos: Se advierte que esta característica no se encuentra reconocida por el IEEE 802 Comitee para IPv4, debido a incompatibilidades con otros protocolos 802 tales como 802.5 Token Ring y 802.11 WLAN, por lo que pueden existir equipos y placas de red comerciales que sean incompatibles con la misma).

RENDIMIENTO

  - La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá contar con una velocidad de conmutación inicial no inferior a la sumatoria del ancho de banda de todos los puertos solicitados en la configuración inicial, considerando que los mismos operan en modo full-duplex.

  - La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá tener capacidad de escalar, hasta una velocidad de conmutación no inferior a <indicar capacidad final en Gbps>. Los oferentes deberán explicar técnicamente el modo en que se consigue dicho crecimiento.

  - El redireccionamiento en Layer 3 para IPv4 (Layer 3 packet forwarding) será no inferior a <indicar capacidad inicial en Mpps> con capacidad de crecer a un mínimo de <indicar capacidad final en Mpps>.

Nota para los organismos: Se deberán especificar las velocidades de conmutación del switch fabric, así como las capacidades de forwarding en Layer 3, debiendo fundamentar los valores que se indiquen mediante una justificación técnica que se deberá adjuntar a la nota de solicitud de evaluación técnica a elevar a esta ONTI. Tal justificación deberá basarse en el estudio de los requerimientos actuales de comunicaciones y la proyección de crecimiento para un lapso no inferior a 5 años.

CAPACIDADES DE CAPA 2 (LAYER 2)

  - Soporte de al menos 32000 MAC address de red.

  - Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

  - Deberá soportar no menos de 1024 VLANs.

  - Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

  - Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

  - Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

CAPACIDADES DE CAPA 3 (LAYER 3)

  - Soporte de ruteo estático.

  - Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

  - Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”), y BGPv4 (“Border Gateway Protocol”) o protocolos mejorados.

  - Deberá efectuar Routing entre Virtual LANs con protocolos IP (mínimo).

  - Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

  - Deberá implementar mecanismos para clasificación de tráfico tanto en IPv4 como IPv6.

  - Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

  - Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

  - Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

  - En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

- Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

SEGURIDAD

  - Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

  - Soporte de autenticación IEEE 802.1x

  - Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

  - Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una consulta a un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2138.

  - Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

ADMINISTRACIÓN

  - Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

  - Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

  - Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

  - Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible con las siguientes características:

- Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor).

- El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

- Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a fin de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no funcione adecuadamente.

  - Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

  - Soporte de replicación o copiado de tráfico configurable, ya sea mediante ACL, port, MAC address o VLAN hacia un puerto específico definido por el administrador para su estudio y análisis.

REDUNDANCIA Y ALTA DISPONIBILIDAD

  - Uso de módulos Hot-Swap para evitar detener el equipo en caso de falla.

  - Módulo de Administración y monitoreo redundante.

  - Switch fabric redundante (mínimo 1+1).

  - Fuente de alimentación redundante (mínimo 1+1).

  - Ventiladores redundantes, reemplazables en caliente.

Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable (LAN-017)

# CODIGO ETAP: LAN-017

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

  - Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

  - Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

  - Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

  - Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

  - Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

| Tipo de puerto (sólo se puede elegir un tipo) | Cantidad mínima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Fast Ethernet 10/100BaseT autosensing (RJ45) |  |  24 |  48 |
|  Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) |  |  24 |  48 |
|  Gigabit Ethernet 1000BaseT (RJ45) |  12 |  |  |
|  Gigabit Ethernet 1000BaseSX (LC) |  12 |  |  |
|  Gigabit Ethernet 1000BaseLX (LC) |  12 |  |  |

- En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

- Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca.

- La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

- Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud (Nota para los organismos: Se advierte que esta característica no se encuentra reconocida por el IEEE 802 Comitee para IPv4, debido a incompatibilidades con otros protocolos 802 tales como 802.5 Token Ring y 802.11 WLAN, por lo que pueden existir equipos y placas de red comerciales que sean incompatibles con la misma).

- Ports de uplink/salida:

| Tipo de puerto (sólo se puede elegir un tipo) | Cantidad mínima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 GigaBase-T (RJ45) |  1 |  1 ampliable a 2 |  2 |
|  1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo) |  1 |  1 ampliable a 2 |  2 |
|  1 GigaBase-LX (hasta 10km en fibra monomodo) |  1 |  1 ampliable a 2 |  2 |
|  10 GigaBase-SR (entre 26m y 80m, en fibra multimodo) |  1 |  1 ampliable a 2 |  2 |
|  10 GigaBase-LR (hasta 10km, en fibra monomodo) |  1 |  1 ampliable a 2 |  2 |
|  10 GigaBase-ER (hasta 40 km, en fibra monomodo) |  1 |  1 ampliable a 2 |  2 |

RENDIMIENTO

  - Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches.

  - Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

- Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

- El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.

- Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

- Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

- Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

- Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

- Soporte de ruteo estático.

- Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

- Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

- Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

- Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

- Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

- Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

- Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

- En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

- Soporte de autenticación IEEE 802.1x

- Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

- Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

- Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

  - Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

  - Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

  - Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

  - Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

  - Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

# REDUNDANCIA

- Fuente de alimentación redundante.

- Ventiladores redundantes.

# Router Ethernet para pequeñas oficinas (LAN-013)

# CODIGO ETAP: LAN-013

Router Ethernet para pequeñas oficinas con las siguientes características:

- Puertos LAN: Ethernet IEEE 802.3i 10BaseT, FastEthernet IEEE 802.3u 100BaseTX/FX, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab).

  - Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo.

  - En el caso de interfaces eléctricas, los patch-cords deberán ser acorde al port, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Certificación: UTP, FTP ó STP categoría 5, acorde a estándar ISO 11801.

  - En el caso de interfaces ópticas, los patch-cords deberán ser ST en el lado del equipo, y del tipo de conector a utilizar en la patchera, en el lado de conexionado de equipamiento pasivo. Longitud: 3 m mínimo. Certificación: categoría 5 acorde a estándar ISO 11801 ó ITU.

  - Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, de patch-cords adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo router a proveer.

  - En el caso de interfaces BNC ó AUI para LAN, no será necesario proveer el patch-cord respectivo.

- Puertos WAN:

- Seriales sincrónicos multiprotocolo, seleccionables como V.35 o V.24/RS-232.

    - Velocidad WAN: entre 1.2 Kbps y 2,048 Mbps para los seriales sincrónicos con capacidad de clock interno.

    - Se deberá hacer entrega de todos los cables de interfaz necesarios por cada puerto WAN provisto en el equipo. Longitud: 3 m mínimo. Certificación: acorde a recomendación V.35 ó V.24/RS232.

    - En el caso de interfaces seriales sincrónicas, los cables deberán terminar en el lado de la interface terminal de red, en conectores específicos para cada interfaz, DB-25 ó M.34 (Winchester) macho ó hembra, DTE ó DCE según se requiera.

    - Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, de cables adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo router a proveer.

- Ethernet / Fast Ethernet 10/100 BaseTX o superior.

    - Se deberá hacer entrega de todos los cables de interfaz necesarios.

- Protocolos LAN soportados (mínimo): Ethernet IEEE 802.3.

- Protocolos WAN soportados (mínimo): ITU-T LAP B (X.25 nivel 2), ITU-T X.25, IETF PPP, Frame Relay.

- Protocolos de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF IP.

- Protocolos de actualización de parámetros de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF RIP, OSPF.

- Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos. Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

- Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

- Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

- Cada unidad de Router deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

# Opcionales:

- Soporte de discado de backup por comandos ITU-T V.25 bis en puertos seriales, ante caídas en el enlace serial principal (Dial – Backup).

- Soporte de discado en demanda por comandos ITU-T V.25 bis en puertos seriales, ante demandas de tráfico que exceden la capacidad del enlace serial principal (Dial – on - Demand).

- Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. Se deberá provee 1 (uno) cable de consola por cada unidad de Router a proveer.

    - Soporte de entorno SNA:

- Debe soportar protocolo WAN del tipo SDLC.

- Conversión SDLC a LLC2.

- Soporte de DLSw según RFC 1795.

    - Soporte de encripción de datos estándar en enlaces seriales (IPSec, DES, 3DES).

- Soporte de autenticación RSA y Diffie-Hellman, integridad de datos SHA-1 y MD5.

- Compatibilidad con IPSec/IKE (RFC 2401-2410, 2411 y 2451).

- Gestión de Certificados X509.V3

    - Soporte de túneles VPN

- Soporte de como mínimo <N:indicar> túneles cifrados. (Nota para los organismos: La cantidad de túneles VPN especificada se deberá justificar en la nota de solicitud de intervención a elevar a esta ONTI en función de las características particulares del proyecto en el que se aplique).

- Soporte de Herramientas administrativas que permitan la instalación de VPN y la configuración de túneles IPSec.

    - Soporte de traslación de address IP públicos – privados (Internet – Intranet).

    - Soporte de funcionalidades de Firewalling – Application gateway (se deberá incluir la consola de administración y monitoreo con su respectivo software en el caso de no disponerse de ella).

# Opcionales para soporte de tráfico de voz sobre IP (VoIP):

    - Soporte de ruteo de tráfico de voz sobre protocolo IP:

- Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS (Layer 2), ToS ó DSCP (Layer 3) o estándar superior aprobado por la ITU-T.

- Soporte de digitalización, codificación, compresión y empaquetamiento de voz con códecs del tipo G729 o de performance superior aprobados por la ITU-T.

- Soporte de señalización Q-SIG.

- Soporte de fragmentación de paquetes de datos, para optimizar el tráfico de voz.

- Indicar si soporta los siguientes opcionales de valor agregado:

- Compresión de encabezado RTP.

- Longitud de paquetes de voz (payload) configurable.

- Eliminación de silencios mediante detección de actividad de la voz.

- Deberá incluir las siguientes interfaces:

- Interfases FXO para conexión directa de líneas analógicas urbanas. Cantidad mínima:

 2	 4	 8

- Interfases FXS para conexión de teléfonos y/o faxes analógicos. Cantidad de interfases mínima:

 2	 4	 8

- Interfases E&M (Ear & Mouth) para conexión a las PBX estándar de mercado. Cantidad mínima:

 2	 4	 8

Nota para los organismos: Se deberá tener en cuenta que en general, los equipos existentes en el mercado poseen 4 slots preparados para insertar estas interfases de a pares. Por lo tanto, si se van a combinar varios tipos de interfases (por ejemplo FXS y FXO), la suma de todas las interfases de cada tipo debería ser par y el total de interfases no debe superar las 8 unidades.

# Router de Core Modular (LAN-015)

# CODIGO ETAP: LAN-015

Router modular multiprotocolo con las siguientes características:

- Será del tipo modular.

- Cada unidad de Router deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o en medios de almacenamiento digital.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

- Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- Debe ocupar una altura no superior a <N:indicar> unidades de rack. (Nota para los organismos: La altura especificada se deberá justificar en la nota de solicitud de intervención a elevar a esta ONTI en función de las características particulares del proyecto en el que se aplique).

CONECTIVIDAD MÍNIMA A SOPORTAR

- Puertos LAN (mínimo): Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseX, Gigabit Ethernet 1000BaseX.

- Protocolos LAN soportados (mínimo): Ethernet IEEE 802.3; Fast Ethernet IEEE 802.3u; Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab.

- Se proveerán los siguientes puertos LAN:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| - Fast Ethernet 10/100BaseT autosensing (RJ45) | <indicar> |
| - Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) | <indicar> |

  - Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo.

  - Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, de patch-cords adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo router a proveer.

- Puertos WAN (mínimo): Seriales sincrónicos multiprotocolo, seleccionables como V.35 o V.24/RS-232; E1/G.703, canalizados y no canalizados.

- Protocolos WAN soportados (mínimo): IETF PPP, Frame Relay, MPLS.

- Se proveerán los siguientes puertos WAN:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| - V.35 | <indicar> |
| - E1/G.703 | <indicar> |

  - Velocidad WAN: entre 1.2 Kbps y 2,048 Mbps para los seriales sincrónicos con capacidad de clock interno; n x 64 Kbps en el caso de E1/G.703 canalizado.

  - Se deberá hacer entrega de todos los cables de interfaz necesarios por cada puerto WAN provisto en el equipo. Longitud: 3 m mínimo. Certificación: acorde a recomendación V.35 ó V.24/RS232.

  - En el caso de interfaces seriales sincrónicas, los cables deberán terminar en el lado de la interface terminal de red, en conectores específicos para cada interfaz, DB-25 ó M.34 (Winchester) macho ó hembra, DTE ó DCE según se requiera.

  - En el caso de interfaces E1 / G.703, los cables deberán terminar en el lado de la interface terminal de red, en conectores BNC. Las interfaces E1-G703 deberán poder manejar codificación AMI ó HDB3 con ó sin CRC.

  - Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, de cables adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo router a proveer.

CONECTIVIDAD ADICIONAL

- Deberá incluir las siguientes interfaces (Nota para los organismos: La cantidad de interfaces que se especifiquen, sean estas del tipo FXO, FXS o E&M, se deberán justificar en la nota de solicitud de intervención a elevar a esta ONTI en función de las características técnico funcionales particulares del proyecto en el cual se apliquen):

- Interfases FXO para conexión directa de líneas analógicas urbanas. Cantidad de interfaces mínima: <N: Indicar>

- Interfases FXS para conexión de teléfonos y/o faxes analógicos. Cantidad de interfaces mínima: <N: Indicar>

- Interfases E&M (Ear & Mouth) para conexión a las PBX estándar de mercado. Cantidad de interfaces mínima: <N: Indicar>

Nota para los organismos: Los protocolos, tipos y cantidades adicionales que se especifiquen deberán justificarse en la nota de solicitud de intervención a elevar a esta ONTI en función de las características particulares del proyecto en el que se utilizará el equipo, incluyendo una descripción completa de las funcionalidades que demanda la red o sistema de comunicaciones a implementar, incluyendo de estar disponibles los estudios de tráfico y rendimiento realizados.

- Protocolos adicionales soportados:

    - Protocolo adicional 1: <indicar>

    - ….

    - Protocolo adicional N: <indicar>

- Se deberán proveer instalados los siguientes tipos y cantidades de puertos:

    - Tipo de puerto 1: <indicar>, Cantidad: <indicar>

    - …

    - Tipo de puerto N: <indicar>, Cantidad: <indicar>

CARACTERÍSTICAS DE RUTEO

- Protocolos de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF IP.

- Protocolos de actualización de parámetros de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF RIPv1, RIPv2, OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6).

- Conversión SDLC a LLC2.

- Soporte de DLSw según RFC 1795.

- Soporte de ruteo de tráfico de voz sobre protocolo IP:

- Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS (Layer 2), ToS ó DSCP (Layer 3) o estándar superior aprobado por la ITU-T.

- Soporte de digitalización, codificación, compresión y empaquetamiento de voz con códecs del tipo G729 o de performance superior aprobados por la ITU-T.

- Soporte de señalización Q-SIG.

- Soporte de fragmentación de paquetes de datos, para optimizar el tráfico de voz.

- Indicar si soporta los siguientes opcionales de valor agregado:

- Compresión de encabezado RTP.

- Longitud de paquetes de voz (payload) configurable.

- Eliminación de silencios mediante detección de actividad de la voz.

ADMINISTRACIÓN

- Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

- Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos. Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

- Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

- Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. Se deberán proveer 2 (dos) cables de consola por cada unidad de Router a proveer.

# SEGURIDAD Y ENCRIPTACIÓN

- Soporte de compresión de datos en enlaces seriales.

- Soporte de encripción de datos estándar en enlaces seriales (IPSec, DES, 3DES).

- Soporte de autenticación RSA y Diffie-Hellman, integridad de datos SHA-1 y MD5.

- Compatibilidad con IPSec/IKE (RFC 2401-2410, 2411 y 2451).

- Gestión de Certificados X509.V3

- Soporte de túneles VPN

- Soporte de como mínimo <N:indicar> túneles cifrados. (Nota para los organismos: La cantidad de túneles VPN especificada se deberá justificar en la nota de solicitud de intervención a elevar a esta ONTI en función de las características particulares del proyecto en el que se aplique).

- Soporte de Herramientas administrativas que permitan la instalación de VPN y la configuración de túneles IPSec.

- Soporte de traslación de address IP públicos – privados (Internet – Intranet).

- Soporte de funcionalidades de Firewalling – Application gateway (se deberá incluir la consola de administración y monitoreo con su respectivo software en el caso de no disponerse de ella).

REDUNDANCIA

- Fuente de alimentación redundante.

- Ventilación redundante.

- Soporte de discado de backup por comandos ITU-T V.25 bis en puertos seriales, ante caídas en el enlace serial principal (Dial – Backup).

- Soporte de discado en demanda por comandos ITU-T V.25 bis en puertos seriales, ante demandas de tráfico que exceden la capacidad del enlace serial principal (Dial – on - Demand).

# Access Point (punto de acceso inalámbrico) (LAN-018)

# CODIGO ETAP: LAN-018

Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx):

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

- Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

# Router inalámbrico para pequeñas oficinas (LAN-019)

# CODIGO ETAP: LAN-019

Router de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- CARACTERISTICAS DE LA INTERFAZ DE AIRE (WAN - WIFI):

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx):

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe poseer al menos dos elementos y ser apta para funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- La interfaz de aire debe soportar mínimamente:

- asignación de número IP estático.

- asignación de número IP dinámico mediante DHCP server incorporado.

- Bloqueo de conexiones de aire ya sea mediante MAC address o número IP, configurable para cada conexión.

- Protocolo PPPoE (Point To Point over Ethernet).

- CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERFACES DE CABLE (WIRED LAN) :

- Puertos LAN: Puertos Ethernet 10/100/1000BaseT en una cantidad de al menos:

 4 ports RJ45	 8 ports RJ45

  - Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo.

  - Los patch-cords deberán ser acorde al port, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Certificación: UTP, FTP ó STP categoría 5e, acorde a estándar ISO 11801.

  - Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 % del número de ports Ethernet, en patch-cords adicionales como repuesto, por cada nodo router a proveer.

- Debe soportar asignación estática/dinámica de direcciones IP (DHCP client/server).

- FUNCIONALIDAD COMO ROUTER:

- Debe soportar filtrado de paquetes por:

 IP 	 Rango de IP	 MAC Address

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos.

- Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959, TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor) o Web (HTTP). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

# Opcionales: (1)

- Protocolos de actualización de parámetros de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF RIP, OSPF.

- Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959, TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor) o WEB (HTTP). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

- Servicio de configuración por medio de consola WEB utilizando protocolo HTTP.

- Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

- Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- Soporte de túneles VPN

- Soporte de como mínimo (N=12) túneles cifrados.

- Soporte de Herramientas administrativas que permitan la instalación de VPN y la configuración de túneles IPSec.

- Soporte de traslación de address IP públicos – privados (NAT).

- Soporte de funcionalidades de Firewalling – Application gateway (se deberá incluir la consola de administración y monitoreo con su respectivo software en el caso de no disponerse de ella).

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

(1) Incluir todos aquellos opcionales que el organismo considere necesarios, teniendo en cuenta que al incorporarlos, se reducirá el espectro de oferentes posibles y aumentará consecuentemente el costo del equipo ofertado.

# Gateway para Voz por IP (LAN-020)

# CODIGO ETAP: LAN-020

Gateway para Voz sobre IP para ruteo de telefonía de voz analógica mediante enlace de Internet.

Deberá contar con las siguientes características:

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- CONEXIÓN WAN: deberá contar con las siguientes características:

- 1 Port Ethernet 10/100BaseT con conector RJ45. Mediante este port permitirá la conexión a una red LAN o a Módem ADSL / DSL, desde el cual obtendrá conectividad a Internet (el servicio Internet, la red LAN, así como el módem ADSL /DSL será provisto por el contratante).

- Número de comunicaciones VoIP simultáneas a través el enlace WAN:

 hasta 2.	 hasta 4.

- La interfaz WAN deberá soportar:

- Asignación IP estática (static IP).

- Asignación IP mediante protocolo DHCP o PPPoE (Point to point protocol over Ethernet).

- CONEXIÓN A TELÉFONOS ANALÓGICOS: Mediante estos ports y según la configuración realizada en el equipo, el usuario podrá tomar un teléfono conectado a dicho port e iniciar una llamada de voz hacia otro port FXS local, o bien rutear una llamada a través de una línea conectada a un port FXO local o hacia un teléfono conectado a un Gateway remoto a través del enlace WAN.

  - Permitirá la conexión de teléfonos analógicos estándar mediante port FXS (Foreign Exchange Station con conector RJ11), en una cantidad no inferior a:(1)

 No requiere Port FXS 	 1 Port FXS	 2 Ports FXS

- CONEXIÓN A LÍNEAS URBANAS O PBX: Mediante estos ports y según la configuración realizada en el equipo, un usuario podrá llamar telefónicamente al Gateway a través de la línea urbana (o interno) conectada a este port y rutear su llamada hacia un port FXS local, o a un teléfono conectado a un Gateway remoto a través del enlace WAN.

  - Permitirá la conexión de líneas telefónicas urbanas analógicas o a extensiones analógicas de un PBX mediante ports FXO (Foreign Exchange Office), en una cantidad no inferior a:(1)

 No requiere Port FXO 	1 Port FXO	 2 Ports FXO

- CODIFICACIÓN DE VOZ Y FAX:

  - Soporte de protocolo H.323 y SIP, especificación ITU para transmisión multimedia sobre redes IP.

  - Soporte para vocoders G.711 (A-law, µ-Law), G.723.1, G729.a,b

  - Cancelación de eco G.168

  - Detección supresión de silencio (VAD) y generación de ruido de confort de nivel ajustable.

  - QoS-802.1q, QoS-DiffServ

  Real Time Fax Grupo 3/Super G3 Fax real time FoIP over clear channel (G711) o T.38 (UDP)

- FACILIDADES DE TELEFONÍA:

 Soporte de Caller ID

 Call transfer/forward/hold.

- ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN REMOTA:

  - Mediante conexión Ethernet usando protocolos Telnet o Web (HTTP)

  - Mediante conexión serial directa usando port RS232 incorporado en el equipo.

- Deberá permitir una configuración flexible, incluyendo la detección de prefijos telefónicos y cantidad y secuencia de dígitos discados, a fin de determinar el correcto ruteo de las llamadas (local a FXS, local a FXO, local a WAN).

- Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor).

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

- FUNCIONALIDADES OPCIONALES:

  Funcionalidad adicional como LAN ROUTER:

  - Deberá incorporar puertos Ethernet 10/100BaseTX tipo RJ45, cuyo tráfico de datos podrá ser ruteado a través del enlace WAN.

  - Cantidad de puertos Ethernet 10/100BaseTX RJ45 autosense:

 2 ports	 4 ports

  - Los puertos Ethernet estarán en una red privada con asignación dinámica de direcciones IP mediante protocolo DHCP.

  - Deberá soportar traslación de direcciones IP privadas (NAT) hacia el puerto WAN público.

  - El equipo deberá dar prioridad al tráfico de voz frente al tráfico de datos, a fin de mantener un alto QoS en las conversaciones de voz.

Gabinete Estándar (Racks) – (LAN-030)

# CODIGO ETAP: LAN-030

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

- Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

- La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

- Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda.

- Tipo de puerta:

| - Delantera | - Trasera |  |
| --- | --- | --- |
| - De vidrio | - Microperforada | - Ciega |

- La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

- Las medidas mínimas de los gabinetes serán:

- altura de:

| - 1500 mm | - 2000 mm |
| --- | --- |

- profundidad útil de 800 mm.

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

- Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

- Los gabinetes dispondrán de:

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes.

- Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.

- Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

- Acometida de la montante desde:

| - La tapa superior | - La tapa inferior | - La tapa posterior. |
| --- | --- | --- |

- OPCIONALES:

- Ventilación Forzada

| - Superior | - Inferior |
| --- | --- |

- Filtros de aire.

- Guias para cables: <Indicar tipo y cantidad de cables a contener si se dispone de esa información>.

- Bandejas para división y soporte de equipamiento.

| - N (*) Fijas | - N (*) deslizables |
| --- | --- |

( * ) Indicar la cantidad de bandejas que se quiera incluir para cada tipo.

Gabinete Mural Estándar (Racks) – (LAN-031)

# CODIGO ETAP: LAN-031

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

- Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

- La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

- La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

- Tipo de puerta:

| - Delantera | - Trasera |  |
| --- | --- | --- |
| - De vidrio | - Microperforada | - Ciega |

- Las medidas mínimas de los gabinetes serán:

- altura de:

| - 150 mm - 400 mm | - 300 mm - 600 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- profundidad útil de:

| - 300 mm - 500 mm | - 400 mm |
| --- | --- |

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

- Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda a 180º.

- Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

- Los gabinetes dispondrán de:

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 4 tomacorrientes.

- Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.

- Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

- Acometida de la montante desde:

| - La tapa superior | - La tapa inferior | - La tapa posterior. |
| --- | --- | --- |

- OPCIONALES:

- Ventilación Forzada

| - Superior | - Inferior |
| --- | --- |

- Dos cuerpos pivotantes

- Bastidor pivotante

- Guías para cables: <Indicar tipo y cantidad de cables a contener si se dispone de esa información>.

.