Digitalizadores de Imágenes (Scanners) (SC-XXX)

Tabla de Contenidos

Digitalizadores de Imágenes (Scanners) (SC-XXX)	1

Tabla de Contenidos	1

Indice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

Escáner estándar económico	3

Escáner estándar de alta resolución	4

Escáner de documentos	5

Indice de Códigos

SC-002	3

SC-005	4

SC-006	5

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- El driver deberá incluir interfaz de software TWAIN estándar y operar sobre sistema operativo:

- Windows XP/Vista (opción seleccionada)

- Linux (opción no seleccionada, eliminar)

- Interfaz:

- USB 2.0 (opción seleccionada)

- USB 2.0 o Firewire IEEE 1394 (eliminar)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Escáner estándar económico

SC-002

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de digitalización: diseño de cama plana (flatbed).

- Tamaño máximo de documento: 8,5 x 11.7 pulgadas (215 x 297 mm).

- Tiempo de escaneo en régimen (no de previsualización): no superior a 1 minuto para hoja tamaño A4 a 1200 dpi color (sin considerar el tiempo de calentamiento de la lámpara).

- Resolución Óptica: 1200 x 1200 dpi como mínimo.

- Resolución Interpolada: 9600 x 9600 dpi como mínimo.

- Escalamiento: de hasta un 200% en incrementos de 1%.

- Color: 24 bits mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles).

- Alimentación eléctrica: 220 V. - 50 Hz. (de ser necesario se deberá proveer el correspondiente transformador).

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la Unidad Central de Proceso.

- El driver deberá incluir interfaz de software TWAIN estándar y operar sobre sistema operativo:

- Windows XP / Vista / 7

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Interfaz:

- USB 2.0

- USB 2.0 o Firewire IEEE 1394

- USB 2.0 o SCSI

OPCIONALES:

- Alimentador automático de documentos de no menos de 50 hojas.

- Software de reconocimiento óptico de caracteres - OCR - (Optical Character Recognizer) profesional con una precisión para textos impresos superior al 99%.

- Plaqueta SCSI de conexión del digitalizador a la PC.

- Tamaño máximo de documento: 8,5 x 14 pulgadas (215 x 356 mm).

Escáner estándar de alta resolución

SC-005

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de digitalización: diseño de cama plana (flatbed).

- Tamaño máximo de documento: 8,5 x 11.7 pulgadas (215 x 297 mm).

- Tiempo de escaneo en régimen (no de previsualización): no superior a 1 minuto para hoja tamaño A4 a 2400 dpi color (sin considerar el tiempo de calentamiento de la lámpara).

- Resolución Óptica:

- 2400 x 2400 dpi como mínimo.

- 4800 x 4800 dpi como mínimo.

- Resolución Interpolada: 9600 x 9600 dpi como mínimo.

- Escalamiento: de hasta un 200% en incrementos de 1%.

- Color: 48 bits mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles).

- Alimentación eléctrica: 220 V. - 50 Hz. (de ser necesario se deberá proveer el correspondiente transformador).

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la Unidad Central de Proceso.

- El driver deberá incluir interfaz de software:

- TWAIN estándar  	 ISIS estándar   	 TWAIN e ISIS estándar

- El driver deberá operar sobre sistema operativo:

- Windows XP / Vista / 7.

- Linux

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

- Interfaz:

- USB 2.0

- USB 2.0 o Firewire IEEE 1394

- USB 2.0 o SCSI

OPCIONALES:

- Alimentador automático de documentos de no menos de 50 hojas.

- Software de reconocimiento óptico de caracteres - OCR - (Optical Character Recognizer) profesional con una precisión para textos impresos superior al 99%.

- Plaqueta SCSI de conexión del digitalizador a la PC.

- Tamaño máximo de documento: 8,5 x 14 pulgadas (215 x 356 mm).

Escáner de documentos

SC-006

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de digitalización: diseño de cama plana (flatbed).

- Tamaño máximo de documento: 8,5 x 11.7 pulgadas (215 x 297 mm).

- Velocidad de escaneo (modo Page-after-page, resolución no inferior a 150 dpi, en blanco y negro) no inferior a:

- 8 ppm (páginas por minuto)

- 15 ppm (páginas por minuto)

- 30 ppm (páginas por minuto)

Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo como por ejemplo, los procesos que involucran generación de archivos digitales a partir de documentación en papel.

- Resolución Óptica: 600 x 600 dpi como mínimo.

- Resolución Interpolada: 2400 x 2400 dpi como mínimo.

- Color: 24 bits mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles).

- Interfaces de conexión:

- USB 2.0

- USB 2.0 o Firewire IEEE 1394

- USB 2.0 o SCSI

- Alimentador automático de documentos de no menos de:

 50 hojas.  	 75 hojas.

- Alimentación eléctrica: 220 V. - 50 Hz. (de ser necesario se deberá proveer el correspondiente transformador).

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la Unidad Central de Proceso.

- El driver deberá incluir interfaz de software:

 TWAIN estándar  	 ISIS estándar   	 TWAIN e ISIS estándar

- El driver deberá operar sobre sistema operativo:

- Windows XP / Vista / 7

- Linux.

- Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>.

OPCIONALES:

- Software de reconocimiento óptico de caracteres - OCR - (Optical Character Recognizer) profesional con una precisión para textos impresos superior al 99%.

- Tamaño máximo de documento: 8,5 x 14 pulgadas (215 x 356 mm).

- Debe soportar escaneo a doble cara (dúplex) automático (sin intervención humana). En este caso la velocidad de escaneo mínima deberá considerarse como si cada página correspondiera a 2 carillas. Deberá soportar:

- 8 ppm (páginas por minuto) / 16 ipm (imágenes por minuto)

- 15 ppm (páginas por minuto) / 30 ipm (imágenes por minuto)

- 30 ppm (páginas por minuto) / 60 ipm (imágenes por minuto)