- Elementos Biométricos para Identificación de Personas (BIO-XXX)

- Tabla de Contenidos

Elementos Biométricos para Identificación de Personas (BIO-XXX)	1

Tabla de Contenidos	1

Índice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

ESCÁNERES DE HUELLAS UNI Y BIDACTILARES	3

CÓDIGO ETAP: BIO-001	3

ESCÁNERES DE HUELLAS DECADACTILARES	4

CÓDIGO ETAP: BIO-002	4

ESCÁNERES DE HUELLAS UNIDACTILARES PARA CONTROL DE ACCESO	6

CÓDIGO ETAP: BIO-003	6

ESCÁNERES DE FICHAS DE HUELLAS DECADACTILARES	8

CÓDIGO ETAP: BIO-004	8

IMPRESORAS DE FICHAS DE HUELLAS DECADACTILARES	9

CÓDIGO ETAP: BIO-005	9

TABLETA DE FIRMA ELECTRÓNICA	10

CÓDIGO ETAP: BIO-006	10

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA LA CAPTURA DE FOTOGRAFÍAS FACIALES	11

CÓDIGO ETAP: BIO-007	11

- Índice de Códigos

CÓDIGO ETAP: BIO-001	3

CÓDIGO ETAP: BIO-002	4

CÓDIGO ETAP: BIO-003	6

CÓDIGO ETAP: BIO-004	8

CÓDIGO ETAP: BIO-005	9

CÓDIGO ETAP: BIO-006	10

CÓDIGO ETAP: BIO-007	11

- Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Medios ópticos:

- Unidad de Lectura de DVD-ROM ST-018. (opción no seleccionada, eliminar)

- Unidad Combo DVD-ROM/CD-RW ST-030. (opción seleccionada)

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. (eliminar)

- Drive de diskettes: de 3½” de 1.44 MB, con capacidad de soportar diskettes con formato DOS de alta densidad. (opción seleccionada)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

- ESCÁNERES DE HUELLAS UNI Y BIDACTILARES

- CÓDIGO ETAP: BIO-001

DESCRIPCIÓN

Hardware para la identificación y verificación de individuos a través de huellas digitales.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas de identificación biométrica de personas, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de escáner:

- Unidactilar.

- Bidactilar.

- Certificado del estándar “IAFIS image quality specification for scanners”, FBI CJIS-RS-0010 (V7) Apéndice F y publicado en https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx.

- Debe admitir tomas del tipo:

- Planas

  - Roladas. En este caso deberán contar con función anti-rollback, lo que impedirá que los pixeles capturados se sobrescriban ante un retroceso en la dirección de avance del dedo.

- Deberá permitir transmitir video en vivo de la imagen dactilar a capturar, a modo de feedback, al monitor de la estación de captura.

- El escáner deberá contar con capacidad de conectarse a un equipo X86 compatible a través de un puerto USB 2.0 o versión superior.

- La alimentación eléctrica del escáner será únicamente a través del puerto USB.

- Deberá incluir todos los cables necesarios para la comunicación de datos y alimentación del dispositivo.

- Deberá contar con los drivers necesarios para la correcta lectura de las imágenes capturadas bajo los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>

- Deberá incluir los Kit de Desarrollo de Software (SDK) para desarrollos de aplicativos de software basados en DLLs, controles ActiveX u otra solución que pueda integrarse fácilmente a entornos de desarrollo .NET, Java, etc.

- ESCÁNERES DE HUELLAS DECADACTILARES

- CÓDIGO ETAP: BIO-002

DESCRIPCIÓN

Hardware para la identificación y verificación de individuos a través de huellas digitales.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas de identificación biométrica de personas, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de escáner:

- Decadactilar.

- Certificado del estándar “IAFIS image quality specification for scanners”, FBI CJIS-RS-0010 (V7) Apéndice F o Apéndice G y publicado en https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx.

- Debe admitir tomas del tipo:

- Planas, con las siguientes características:

- Deberá permitir la captura de imágenes de las 10 (diez) huellas dactilares en modo plano, incluyendo los 2 (dos) pulgares, más slap (4 planas simultáneas).

- Deberá proveer una herramienta de software que verifique la integridad e indique el grado de calidad de cada toma.

- Deberá contar con segmentación automática (separación de la imagen de cada huella), pudiendo ser realizada en el propio hardware o mediante la provisión de un software que permita hacerlo en la estación de trabajo.

  - Roladas, con las siguientes características:

- Deberá permitir la captura de imágenes de las 10 (diez) huellas dactilares en modo rolado.

- Deberá proveer una herramienta de software que verifique la integridad y relación de las tomas planas contra las roladas, acusando el grado de calidad de cada toma.

- Deberá contar con segmentación automática (separación de la imagen de cada huella), pudiendo ser realizada en el propio hardware o mediante la provisión de un software que permita hacerlo en la estación de trabajo.

- Deberá contar con función anti-rollback, lo que impedirá que los pixeles capturados se sobrescriban ante un retroceso en la dirección de avance del dedo.

- Deberá permitir transmitir video en vivo de la imagen dactilar a capturar, a modo de feedback, al monitor de la estación de captura.

- Deberá poseer algún tipo de indicador visual de la calidad de la toma.

- El escáner  deberá contar con capacidad de conectarse a un equipo X86 compatible a través de un puerto USB 2.0 o versión superior.

- La alimentación eléctrica del escáner será únicamente a través del puerto USB.

- Deberá incluir todos los cables necesarios para la comunicación de datos y alimentación del dispositivo.

- El escáner de huellas propiamente dicho, deberá estar formado por un solo cuerpo rígido sellado sin partes móviles.

- Deberá contar con los drivers necesarios para la correcta lectura de las imágenes capturadas bajo los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>

- Deberá incluir los Kit de Desarrollo de Software (SDK) para desarrollos de aplicativos de software basados en DLLs, controles ActiveX u otra solución que pueda integrarse fácilmente a entornos de desarrollo .NET, Java, etc.

- ESCÁNERES DE HUELLAS UNIDACTILARES PARA CONTROL DE ACCESO

- CÓDIGO ETAP: BIO-003

DESCRIPCIÓN

Lector de huellas dactilares para el control de acceso basado en huella digital.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas de control de acceso que requieren una identificación biométrica de personas que garantice repetitividad y buena calidad en la detección de la huella, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de escáner:

- Unidactilar.

- Compatible con el estándar “IAFIS image quality specification for scanners”, FBI PIV-071006 y publicado en https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx.

- Debe admitir tomas del tipo:

- Planas

- Feedback: Debe contar con un indicador lumínico que indique la detección o falla de detección de la huella. Asimismo deberá proveerse:

- Sin pantalla.

- Con Pantalla de 1 línea.

- Con Pantalla de más de 1 línea.

- Deberá contar como mínimo con doble factor de autenticación, permitiendo utilizar alternativamente a la lectura de huella, uno de los siguientes dispositivos.

- Teclado para ingreso de PIN

- Lector de RFID

- Tipo de Detección

- 1:N (huella escaneada contra varias almacenadas)

- 1:1 (huella escaneada contra huella almacenada asociada al PIN / RFID)

- Verificación y almacenamiento:

- Almacenamiento dentro del mismo dispositivo y en un sistema de almacenamiento central. Deberá permitir realizar la verificación en el almacenamiento local si el almacenamiento central no estuviera disponible.

- Deberá almacenar un WSQ, con compresión no mayor a 1:15, en el sistema central de almacenamiento.

- Almacenamiento sólo dentro del dispositivo, almacenando y verificando, de forma local.

- Solo almacenamiento en un sistema de centralizado, realizando la verificación solamente en el sistema de almacenamiento central.

- Deberá almacenar un WSQ, con compresión no mayor a 1:15, en el sistema central de almacenamiento.

- Debe incluir conectividad:

- Red (conector RJ-45).

- Deberá permitir utilizar PoE (Alimentación a través de Ethernet).

- Wi-Fi incorporado o mediante dongle insertable en el conector RJ45.

- Deberá incluir contacto activable mediante protocolo del tipo TCP/IP, RS485, Wiegand o similar apto para la apertura de puertas.

- Deberá incluir todos los accesorios y cables necesarios para su conexión a la red eléctrica y transmisión de datos.

- Incluirá todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo y el acceso a las imágenes capturadas por el mismo. Deberán proveerse los manuales de uso y la documentación del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales.

- El software o bibliotecas de software provistos serán aptos para operar en los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>

- Deberá incluir los Kit de Desarrollo de Software (SDK) para desarrollos de aplicativos de software basados en DLLs, controles ActiveX u otra solución que pueda integrarse fácilmente a entornos de desarrollo .NET, Java, etc.

- ESCÁNERES DE FICHAS DE HUELLAS DECADACTILARES

- CÓDIGO ETAP: BIO-004

DESCRIPCIÓN

Solución para el escaneo de fichas decadactilares, con el fin de su almacenamiento en un sistema biométrico.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas de identificación biométrica de personas, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Certificados, tanto el software de manejo del escáner (controlador), el escáner y, de solicitarse, el alimentador automático de fichas, para el escaneo de fichas según certificado de compatibilidad con el “IAFIS image quality specification for scanners”, FBI CJIS-RS-0010 (V7) Apéndice F o Apéndice G y publicados en https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx.

- El hardware debe tener capacidad de conexión a sistema X86 compatible mediante puerto USB 2.0 o superior.

- Deberá incluir todos los cables de conexión, tanto para la alimentación eléctrica como para la comunicación de datos con la unidad de proceso y, de ser necesaria, la fuente externa de alimentación.

- Incluirá todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo y el acceso a las imágenes capturadas por el mismo. Deberán proveerse los manuales de uso y la documentación del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales.

- El software o bibliotecas de software provistos serán aptos para operar en los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>

- Deberá poseer alimentador automático de fichas, comúnmente denominado ADF (Automatic Document Feeder).

- IMPRESORAS DE FICHAS DE HUELLAS DECADACTILARES

- CÓDIGO ETAP: BIO-005

DESCRIPCIÓN

Solución para la impresión de fichas de huellas digitales.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas de identificación biométrica de personas, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Certificados, tanto el software de manejo de la impresora (controlador) y la impresora para la impresión de fichas según certificado de compatibilidad con el “IAFIS image quality specification for scanners”, FBI CJIS-RS-0010 (V7) Apéndice F y publicados en https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx.

- La impresora debe tener capacidad de conexión a sistema X86 compatible, mediante puerto USB 2.0 o superior (mínimo).

  - Debe tener capacidad de conexión a redes a través de un conector RJ-45

- Deberá incluir todos los cables de conexión, tanto para la alimentación eléctrica como para la comunicación de datos con la unidad de proceso y, de ser necesaria, la fuente externa de alimentación.

- Incluirá todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo e  impresión de las huellas dactilares. Deberán proveerse los manuales de uso y la documentación del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales.

- El software o bibliotecas de software provistos serán aptos para operar en los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>

- TABLETA DE FIRMA ELECTRÓNICA

- CÓDIGO ETAP: BIO-006

DESCRIPCIÓN

Tabletas digitalizadoras para la captura de firmas holográficas en formato digital.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas más complejos en los que se requiere el registro y verificación de la firma holográfica de personas, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La tableta debe permitir registrar las firmas holográficas en calidad óptima, para su registración y comparación, acorde a estándar ISO/IEC 19794-7 (Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data).

- Debe tener capacidad de conexión a sistema X86 compatible, mediante puerto USB 2.0 o superior (mínimo), o puerto Ethernet.

- La resolución de captura debe ser de 400 ppi o superior.

- Área de firma:

- 1 línea

- 2 líneas

- Múltiples líneas (área de firma no inferior a 13 cm x 10 cm)

- Tipo de lápiz:

- Activo

- Pasivo

- Formatos de salida:

  - Formato que permita el examen forense, con el correspondiente software de análisis forense, del tipo:

 JPEG-2000	 GIF 	 PNG 	 Otros… <indicar>

- Deberá incluir todos los cables de conexión, tanto para la alimentación eléctrica como para la comunicación de datos con la unidad de proceso y, de ser necesaria, la fuente externa de alimentación.

- Incluirá todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo y captura de la firma holográfica. Deberán proveerse los manuales de uso y la documentación del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales.

- El software o bibliotecas de software provistos serán aptos para operar en los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>

- CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA LA CAPTURA DE FOTOGRAFÍAS FACIALES

- CÓDIGO ETAP: BIO-007

DESCRIPCIÓN

Cámaras digitales para la captura de fotografías para la identificación y verificación de individuos.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas de identificación biométrica de personas, por lo que esta especificación deberá acompañarse de la descripción del proyecto en el que se verán involucrados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La cámara debe permitir registrar las imágenes faciales en calidad óptima para su registración y comparación acorde a estándar ISO/IEC 19794-5 (Biometric Data Interchange Format – Part 5 – Face Image Data).

- Conector de salida (capacidad de conexión a sistema X86 compatible):

- USB

- Firewire

- Video Compuesto

- Deberá incluirse la placa de captura de video correspondiente acorde a las características detalladas en el ETAP “Plaquetas Opcionales” para el código PQV-002.

- La cámara deberá poseer flash incorporado.

- Deberá incluir fuente de alimentación externa, que deberá conectarse directamente a la red de 220V/50Hz.

- Deberá incluir todos los cables necesarios, tanto para la alimentación eléctrica como para la comunicación de datos.

- Incluirá todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo y captura de la firma holográfica. Deberán proveerse los manuales de uso y la documentación del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales.

- Deberá incluir un brazo articulado para soporte de la cámara.

- El software o bibliotecas de software provistos serán aptos para operar en los siguientes sistemas operativos:

  - Microsoft Windows.

  - Linux <en caso de considerarlo necesario indicar versión>

  - Otros … <indicar>