SERVIDORES (SR-XXX)

Tabla de Contenidos

SERVIDORES (SR-XXX)	1

Tabla de Contenidos	1

Índice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86	4

Servidor de Red Genéricos– Arquitectura RISC/EPIC	11

Servidores de Web	17

Servidores para Correo Electrónico (E-Mail)	19

Servidores para Firewalls (Cortafuegos)	21

Servidores para Bases de Datos y Aplicaciones Intranet Corporativas	24

Clústers de Servidores	27

Servidores Blade (Lámina)	31

Índice de Códigos

CODIGO ETAP: SR-001	4

CODIGO ETAP: SR-002	11

CODIGO ETAP: SR-003	17

CODIGO ETAP: SR-004	19

CODIGO ETAP: SR-005	21

CODIGO ETAP: SR-006	24

CODIGO ETAP: SR-007	27

CODIGO ETAP: SR-008	31

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 (opción seleccionada)

- Al menos 1 puerto. (opción no seleccionada, eliminar)

- Al menos 2 puertos. (opción seleccionada)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86

CODIGO ETAP: SR-001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

- Del tipo “Quad core” (4 núcleos).

- Del tipo 6 (seis) núcleos.

- Del tipo 8 (ocho) núcleos.

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

|  1 |  2 |  mas de 2 <indicar...> |
| --- | --- | --- |

- Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado):

 1,  2,  mas de 2 <indicar...>

Nota: Se aclara a los organismos que dado que el rendimiento de los servidores está asociado no sólo a la cantidad de procesadores instalados sino a la escalabilidad, la capacidad del chipset que controla la placa madre y la aplicación a la que serán destinados, es recomendable que se especifique además un valor de rendimiento mínimo especialmente para el caso de servidores de medio a alto rendimiento. Se recomienda que el rendimiento se exprese en la forma de benchmarks TPC-C o TPC-H ya que la aplicación típica de estos servidores es generalmente para la consulta de grandes sistemas de bases de datos. No obstante si el organismo considera que una medición SPEC o tpD, etc.; sería más conveniente para el proyecto que desea desarrollar, puede expresarlo de esa manera. Se sugiere seleccionar un benchmark que sea acorde a la aplicación o motor de base de datos a ejecutar.

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

Nota: El organismo deberá especificar la memoria dinámica según la aplicación a la que será destinado el servidor y según la escalabilidad deseada. En la siguiente tabla se especifican los rangos iniciales más convenientes y la ampliación máxima disponible en la mayoría de los equipos que se encuentran en el mercado.

| Capacidad inicial | Máxima instalable |
| --- | --- |
| - 4 GB - 8 GB - 16 GB - 24 GB - 32 GB | - 32 GB - 64 GB - 128 GB - 256 GB - 512 GB |

PUERTOS INCORPORADOS

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

- Al menos 1 puerto.

- Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| - Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | <indicar> |
| - Puertos Gigabit Ethernet en fibra | <indicar> |
| - Puertos 10 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | <indicar> |
| - Puertos 10 Gigabit Ethernet en fibra | <indicar> |

Nota: Se podrá especificar una o más puertos según el tipo y la cantidad de subredes que necesite el organismo. Si el organismo requiere varias subredes, como puede suceder en el caso de servidores para Firewalls en dónde típicamente se requieren 3 ó 4 subredes, es más conveniente optar por placas multipuerto, que permiten 2 a 4 puertos por placa.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos:

- Lectora de DVD-ROM de 6X o superior.

- Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

- 1 slot PCI-E de 1 LANE (x1) libre para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

- VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

- Deberá estar compuesta por los siguientes elementos:

- Monitor

- MN-005 (TFT de 17”)

- MN-006 (TFT de 18.5” a 19”)

- Teclado tipo QWERTY en español y teclado numérico.

- Mouse óptico.

- Debe ser del tipo para rack de 19”, apta para ser dispuesta en bandeja deslizante y estar compuesta por los siguientes elementos:

- Monitor

- Para Rack de 19”, tipo TFT/LCD/LED de 15” o superior.

- Teclado y mouse

- Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll.

- Distribución de teclas en ESPAÑOL.

- Rackeable, que incluya preferentemente trackpoint o trackball, o en su defecto un mouse apto para operar en bandeja deslizante de rack de 19”, con las adecuadas guías de cable para evitar atascos.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar mas de <N: indicar> unidades de Rack.

- Se incluirá un switch KVM o dispositivo similar compatible,

- Debe concentrar todos los puertos en un solo punto de control, de modo que permita acceder a todos los servidores desde un único mouse, teclado y monitor.

- Deben incluirse todos los cables de conexión del switch hacia los servidores, así como los cables de alimentación y/o extensión necesarios para conectar el monitor, teclado y mouse.

- La cantidad mínima de servidores a concentrar será de:

| - 2 servidores | - 4 servidores | - 8 servidores |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Tipo:

- Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos:

 2 discos.	  4 discos.

- SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

- HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

- Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

- Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales.

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Para controladoras Serial ATA los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

- Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno:

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

- Sin RAID

- RAID 0 (Data Stripping)

- RAID 1 (Mirroring)

- RAID 0+1 ó 10 (Data Stripping+Mirroring)

- RAID 5 (Data Stripping with parity)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a <N:indicar>  GB, implementada con:

- OPCIÓN controladoras Serial ATA: capacidad por unidad no inferior a:

  250 GB 	  500 GB   	 750 GB   	 1 TB

- OPCIÓN controladoras SAS: capacidad por unidad no inferior a:

  72 GB 	  146 GB   	 300 GB	 400 GB

Nota 1:	Se tendrá en cuenta que las implementaciones RAID 1 son las de máxima tolerancia a fallos ya que generan una duplicación total de la información. Pero por otro lado son las más costosas ya que desperdician el 50% de la capacidad total de los discos en el duplicado de la misma. En el caso RAID 5, la capacidad de disco desperdiciada es 1/N (%), dónde N es la cantidad de discos utilizada en el arreglo. Para el caso RAID 1, durante el proceso de recuperación de un disco fallado, la performance total del sistema de discos disminuye considerablemente aunque no tanto para el caso RAID 5 y RAID 0+1, ya que el acceso es distribuido en todos los discos mediante "data stripping".

Nota 2:	En general se deberá tener en cuenta que la capacidad interna de discos es variable y depende del gabinete que acompañe al equipo. Para los modelos típicos existentes en el mercado, ésta oscila entre 1 y 4 bahías para discos internos, por lo que la capacidad total máxima oscila entre 36 GB y 1.2 TB para RAID 0 y entre 109 GB y  900 GB para RAID 5 con N=4. De requerir una mayor capacidad, es conveniente solicitar una controladora (Ultra3/160/320 SCSI, etc) para conexión a un dispositivo de almacenamiento externo que soporte discos hot-swap para reparación y recambio de discos en línea.

- ALMACENAMIENTO MASIVO EXTERNO

- El almacenamiento masivo deberá tener las capacidades que se indican a continuación:

Nota para los organismos: Deberá solicitarse en base al ETAP ST-090 “Redes de Almacenamiento SAN (Storage Area Network)”, mínimamente siguiendo los lineamientos de dicho estándar en cuanto a las características de capacidad de almacenamiento, escalabilidad, conectividad, rendimiento, disponibilidad, administración y funcionalidad.

- Capacidad: <indicar>

- Escalabilidad: <indicar>

- Conectividad con el Chasis Blade: <indicar>

- Rendimiento: <indicar>

- Disponibilidad: <indicar>

- Capacidades Administrativas y funcionales: <indicar>

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

- La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

SOPORTE DE RESPALDO

- Tape Backup: Dispositivo de respaldo en cinta con las siguientes características: (1)

| - ST-020 | - ST-025 | - ST-028 |
| --- | --- | --- |
| - ST-021 | - ST-026 | - ST-029 |
| - ST-023 | - ST-027 | - ST-031 |

Nota:	A la hora de implementar el sistema de backup, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Si se pretende hacer un respaldo completo del servidor en forma automática (no asistida), se deberán poder incluir todos los datos en una sola cinta, porque de otro modo se requerirá la presencia de una persona para cambiar la cinta. Esto redunda en la capacidad mínima (12/24 ó 35/70) requerida por el dispositivo.

- Se deberá tener en cuenta la velocidad de transferencia del dispositivo solicitado, el tamaño del backup y el tiempo de duración esperado del backup completo, ya que un backup de 36 GB a 1MB/seg demora 10 horas. Cuando los tiempos de backup superan las 7 u 8 horas, esta solución puede no ser la adecuada y será preferible apuntar a dispositivos de backup de múltiples cintas o robots de recambio de cintas automáticos.

SISTEMA OPERATIVO (1)

    - LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows 2008 Server

    - LAN-000/4 - Sistema Operativo UNIX

    - LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

(1)	Seleccionar aquellas opciones que se requieran adjuntar a la especificación.

(2)	Se deberá elegir una misma tecnología para todos los casos.

(3)	Se deberá especificar la cantidad necesaria de slots PCI libres.

(4)	El organismo deberá especificar la capacidad mínima de almacenamiento necesaria.

Servidor de Red Genéricos– Arquitectura RISC/EPIC

CODIGO ETAP: SR-002

Nota 1: Se recuerda a los organismos que utilicen esta especificación que aquellos elementos cuyas viñetas sean del tipo , se refiere a que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas, mientras que las del tipo , significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

Nota 2:	Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que hoy día se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlos como referencia, adoptando para cada ítem, las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura RISC o EPIC.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Bus de procesador de 64 bits o superior, que en conjunto con el hardware periférico de soporte, permita mantener una tasa sostenida de transferencia hacia el bus de E/S no menor a: (1)

| - 2 GB/seg | - 3 GB/seg | - 4 GB/seg |
| --- | --- | --- |

Nota: Se aclara a los organismos que la cantidad de procesadores y la escalabilidad de los mismos, no se ha incluido dado que no sería representativa del rendimiento, ya que en este tipo de servidores, el rendimiento es fuertemente dependiente de la aplicación y de la arquitectura del procesador que se ofrece que no son comparables. Por eso se ha especificado la performance o rendimiento expresándolo en forma de benchmarks TPC-C o TPC-H ya que la aplicación típica de estos servidores es generalmente para la consulta de grandes sistemas de bases de datos. No obstante si el organismo considera que una medición SPEC o tpD, etc.; sería más conveniente para el proyecto que desea desarrollar, puede expresarlo de esa manera independientemente de las opciones ofrecidas mas abajo. Se sugiere seleccionar un benchmark que sea acorde a la aplicación o motor de base de datos a ejecutar.

RENDIMIENTO

- El sistema deberá soportar procesamiento SMP (Symmetric MultiProcessing) y deberá poseer un rendimiento acorde a las siguientes mediciones:

    - Medición mediante TPC-C, benchmark de procesamiento de transacciones en línea OLTP (medido en transacciones por minuto acordes al esquema TPC-C especificado en la página http://www.tpc.org/tpcc). El equipo deberá tener un rendimiento de < N: especificar > tpmC o superior.

    - Medición mediante TPC-H, benchmark para sistemas de soporte de decisión que examina grandes volúmenes de datos, ejecutan consultas con un alto grado de complejidad, y dan respuesta a cuestiones críticas de negocios (medido en “Composite Query-per-Hour Performance Metric” ó QphH acordes al esquema TPC-H especificado en la página http://www.tpc.org/tpch). El equipo deberá tener un rendimiento de < N: especificar > QphH o superior.

    - Caso especial – Migración de un servidor existente: < especificar benchmark...>

Nota: Para este caso especial de migración de motores de bases de datos ya existentes en el organismo, se podrán especificar benchmarks proporcionados por los propios fabricantes de dichos motores y que arrojen un rendimiento del conjunto combinado de Aplicación, Motor de BD y Hardware.

- En caso de que ninguno de los modelos ofrecidos, posea la certificación correspondiente que valide el cumplimiento de la medición solicitada, una vez que dicha medición se haga públicamente disponible, los oferentes se comprometen a actualizar el equipamiento sin cargo alguno para el organismo en caso de que este no alcanzara el rendimiento solicitado.

MEMORIA RAM

- Memoria RAM con detección y corrección de errores ECC o superior, que permita una capacidad mínima y una escalabilidad: (1)

| RAM Inicial | Máxima Disponible |
| --- | --- |
| - 4 GB - 8 GB - 16 GB - 32 GB | - 32 GB - 64 GB - 128 GB - 256 GB - 512 GB |

PUERTOS E INTERFACES

- Ports mínimos (incorporados en motherboard): (1)

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor (en este caso deberá incluir adaptador VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado).

- Al menos 1 Puerto USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos:

- Lectora de DVD-ROM de 6X o superior

- Lectograbadora de DVD-RW de 4X o superior

NETWORKING Y COMUNICACIONES

Nota:	Si el organismo requiere varias subredes, como puede suceder en el caso de servidores para Firewalls en dónde típicamente se requieren 3 ó 4 subredes, es más conveniente optar por placas multipuerto, que permiten 2 a 4 puertos por placa.

- En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer junto con el tipo y cantidad de bocas:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| - Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | <indicar> |
| - Puertos Gigabit Ethernet en fibra | <indicar> |
| - Puertos 10 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | <indicar> |
| - Puertos 10 Gigabit Ethernet en fibra | <indicar> |

CONSOLA

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

- Deberá estar compuesta por los siguientes elementos:

- Monitor

- MN-005 (TFT de 17”)

- MN-006 (TFT de 18.5” a 19”)

- Teclado tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll.

    - Distribución de teclas en ESPAÑOL.

- Mouse óptico.

- Debe ser del tipo para rack de 19”, apta para ser dispuesta en bandeja deslizante y estar compuesta por los siguientes elementos:

- Monitor

- Para Rack de 19”, tipo TFT/LCD/LED de 15” o superior.

- Teclado y mouse

- Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll.

- Distribución de teclas en ESPAÑOL.

- Rackeable, que incluya preferentemente trackpoint o trackball, o en su defecto un mouse apto para operar en bandeja deslizante de rack de 19”, con las adecuadas guías de cable para evitar atascos.

ALMACENAMIENTO MASIVO

- Controladora de Discos Duros tanto para Almacenamiento Interno o Externo:

- Deberá ser como mínimo del tipo SATA, SAS o superior.

- El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3 Gbps).

- La controladora de discos duros, deberá soportar capacidad Hot-Swap en los discos.

- Discos Duros que lo componen (Tanto Interno como Externo):

- Serán SATA, SAS o superior. Éstos deberán tener velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM y una velocidad de transferencia en ráfaga no inferior a 300MB/s.

- Deben soportar capacidad Hot-Swap

- ALMACENAMIENTO INTERNO:

- Deberá soportar

- Configuración RAID 0,1, 1+0 ó 0+1 por hardware en todos los canales.

- Deberá soportar configuración RAID 5 por hardware.

- CONFIGURACIÓN DEL ARREGLO INTERNO

- Se deberá contar con una capacidad efectiva de almacenamiento no menor a <N:indicar> GB, una vez configurado el dispositivo con la configuración RAID solicitada. Será implementado con discos de una capacidad por unidad de:

  72 GB 	 146 GB   	 300 GB	 400 GB

- En configuración:

- RAID 0 (Data Stripping)

- RAID 1 (Mirroring)

- RAID 0+1 ó 1+0 (Data Stripping+Mirroring o viceversa)

- RAID 5 (Data Stripping with parity)

- ALMACENAMIENTO EXTERNO:

- El almacenamiento masivo deberá tener las capacidades que se indican a continuación:

Nota para los organismos: Deberá solicitarse en base al ETAP ST-090 “Redes de Almacenamiento SAN (Storage Area Network)”, mínimamente siguiendo los lineamientos de dicho estándar en cuanto a las características de capacidad de almacenamiento, escalabilidad, conectividad, rendimiento, disponibilidad, administración y funcionalidad.

- Capacidad: <indicar>

- Escalabilidad: <indicar>

- Conectividad con el Chasis Blade: <indicar>

- Rendimiento: <indicar>

- Disponibilidad: <indicar>

- Capacidades Administrativas y funcionales: <indicar>

SOPORTE DE RESPALDO

- Tape Backup: Dispositivo de backup en cinta con las siguientes características: (1)

| - ST-020 | - ST-025 | - ST-028 |
| --- | --- | --- |
| - ST-021 | - ST-026 | - ST-029 |
| - ST-023 | - ST-027 | - ST-031 |

Nota:	A la hora de implementar el sistema de backup, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Si se pretende hacer un respaldo completo del servidor en forma automática (no asistida), se deberán poder incluir todos los datos en una sola cinta, porque de otro modo se requerirá la presencia de una persona para cambiar la cinta. Esto redunda en la capacidad mínima (12/24 ó 35/70) requerida por el dispositivo.

- Se deberá tener en cuenta la velocidad de transferencia del dispositivo solicitado, el tamaño del backup y el tiempo de duración esperado del backup completo, ya que un backup de 36 GB a 1MB/seg dura 10 horas. Cuando los tiempos de backup superan las 7 u 8 horas, esta solución puede no ser la adecuada y será preferible apuntar a dispositivos de backup de múltiples cintas o robots de recambio de cintas automáticos.

SISTEMA OPERATIVO

    - LAN-000/4 - Sistema Operativo UNIX

    - LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX LAN-000/4

SLOTS DE EXPANSIÓN

- BUS DE E/S: El Bus de conexión de periféricos, deberá soportar mínimo el estándar PCI-X de 64 bits, a 133MHz con tasa de transferencia no inferior a 1 GB/seg, y PCI-E con tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

Nota: Se deber tener en cuenta que las tasas de transferencia de 500 MB/seg o superiores, están disponibles en sistemas orientados a alta performance con conexionado basado en placas múltiples o de múltiples puertos que permiten doblar el ancho de banda mediante buffering ó trunking y por lo tanto serán más caros. A modo de ejemplo, una placa Gigabit Ethernet full-duplex de un único puerto requiere un ancho de banda máximo de 250 MB/s (1 LANE para PCI-E). .

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

- <N> slots PCI 2.1/2.2 libres para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-X libre para futuras ampliaciones (transferencia no inferior a 1GB/seg).

- 1 slot PCI-E de 1 LANE (x1) libre para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

- Administración: Herramientas para monitoreo remoto.

Servidores de Web

CODIGO ETAP: SR-003

- Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

CARACTERÍSTICAS:

- Para la implementación de este tipo de servidor, se podrá optar por una de las 2 opciones de servidores genéricos, (1) (2)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86 (SR-001)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura RISC/EPIC (SR-002).

Nota:	Se deberá tener en cuenta que no se puede dar una configuración específica ya que esto depende de varios parámetros que el organismo tendrá que considerar:

- Máxima cantidad de usuarios concurrentes (determina la cantidad de RAM y de procesadores). Se entiende por concurrentes a la cantidad de usuarios que estén recibiendo páginas Web en forma simultánea.

- El nivel de seguridad requerido: por ejemplo uso de layer de seguridad SSL (asociado a la performance requerida del sistema).

- Tamaño de los archivos que conforman las páginas Web a publicar (determina la cantidad de disco necesaria).

- Si los contenidos son estáticos o bien las páginas HTML se generan dinámicamente a medida que los usuarios navegan el sitio (asociado a la performance requerida en el sistema. Se sugiere solicitar una especificación de performance basada en benchmarks para servidores Web como por ejemplo SpecWeb ó TPC-W. Ver las páginas “http://www.spec.org” y “http://www.tpc.org”).

SOFTWARE PARA EL SERVIDOR DE WEB:

- El software del servidor de WEB deberá poseer las siguientes características:

  - Compatible con el sistema operativo instalado en el servidor.

  - Soporte del protocolo HTTP y lenguaje HTML (HyperText Markup Language).

  - Soporte de conexiones seguras bajo SSL (Secure Sockets Layer).

OPCIONALES: (1)

    - Soporte de XML (eXtensible Markup Language).

    - Soporte de SERVLETS.

    - Deberá soportar el manejo de páginas dinámicas, siendo compatible con los siguientes tipos: ( 1 )

    - CGI

    - ASP (Active Server Pages)

    - PHP (Personal Home Page tools scripts)

    - JSP (Java Server Pages)

(1)	Seleccionar aquellas opciones que se requieran adjuntar a la especificación.

(2)	Se podrá seleccionar una o más opciones.

Servidores para Correo Electrónico (E-Mail)

CODIGO ETAP: SR-004

- Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

CARACTERÍSTICAS:

- Para la implementación de este tipo de servidor, se podrá optar por una de las 2 opciones de servidores genéricos, (1) (2)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86 (SR-001)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura RISC/EPIC (SR-002).

Nota:	Se deberá tener en cuenta que no se puede dar una configuración específica ya que esto depende de varios parámetros que el organismo tendrá que considerar:

- Máxima cantidad de cuentas de usuarios (determina la cantidad de disco). En este caso, se puede estimar la capacidad de disco necesaria teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

- CAPACIDAD =  Nº de usuarios * Nº mensajes en cola/usuario *  Kb/mensaje + KBSysOp

Dónde:

- Nº de usuarios = Cantidad de usuarios de correo habilitados.

- Nº de mensajes en cola/usuario = Cantidad de mensajes que deben mantenerse en el servidor por cada usuario.

- Kb/mensaje = Cantidad de bytes promedio estimado por cada mensaje de usuario guardado en el servidor. Se deberán tener en cuenta los tipos de attachments que se adjuntarán al correo en el organismo, ya que si el tráfico consta de documentos de Word,  planillas Excel o presentaciones PowerPoint, la capacidad promedio por mensaje es muy variable y puede oscilar entre 100Kb/mensaje y 1000Kb/mensaje.

- Incluso se deberán tener en cuenta otras consideraciones como por ejemplo un extra de 1 a 2 Kbyte por correo, cuando éste va firmado con certificado digital.

- KBSysOp = Espacio ocupado por el sistema operativo y el software instalado.

Ejemplo 1: Una posibilidad sería 300 mensajes en cola/usuario y 30Kb/mensaje (para el caso de documentos de texto simple), lo que arroja para 250 usuarios una capacidad total de 2.5GB, a lo que hay que sumarle lo que ocupe el sistema operativo, archivos de páginado,etc.

Ejemplo 2: Otra posibilidad sería 300 mensajes en cola/usuario y 500Kb/mensaje (para el caso de documentos de Word y PowerPoint), lo que arroja para 250 usuarios una capacidad total de 37GB, a lo que hay que sumarle lo que ocupe el sistema operativo, archivos de páginado,etc.

- Si el organismo piensa conectar menos de 500 usuarios sin perspectivas de crecimiento, quizá la arquitectura más conveniente y económica sea la de tipo Intel/AMD.

- La tecnología RISC sólo se recomienda para soporte de gran cantidad de usuarios, en el orden de los 20000 usuarios. Esta tecnología es de muy alto costo aunque será más adecuada para organismos que planean comenzar con un orden de entre 2000 y 5000 usuarios, y que proyectan un crecimiento intensivo en los próximos años.

SOFTWARE DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO:

- Sistema de mensajería que permita a los usuarios y grupos compartir y enviar información dentro y fuera de la Intranet. Agente de transporte de mail compatible con otros agentes MTA que permita transporte a nivel SMTP (Simple Mail Transport Protocol) para correo electrónico. Soporte de clientes POP3 (Post Office Protocol V3) e IMAP (Internet Messaging Access Protocol). Soporte de protocolos MIME (Multimedia Internet Mail Extensions), S/MIME (Secure MIME), SMTP e IMAP sobre SSL (Secure Socket Layers) y certificados X.509.

- El sistema debe ser compatible con el manejo de fechas del año 2000 y se deberán incluir (de ser necesario) todos los service packs o patches requeridos para cumplir con esta condición.

- Deberá ser compatible con el sistema operativo que se instale en el servidor.

OPCIONALES: (1)

    - Soporte de protocolo HTTP y formato en lenguaje HTML para envío y recepción de correo electrónico a través de páginas WEB haciendo uso de browsers (Web Access Mail).

    - Soporte de protocolo LDAP (LightWeight Directory Access Protocol) para la administración de directorio de usuarios, grupos de usuarios y listas de mailing dinámicas en forma eficiente y segura.

    - Administración Remota mediante uso de browsers, a través del soporte del protocolo HTTP.

    - Debe proveer seguridad en el transporte de mensajería con autenticación, firma digital y encriptación basados en el sistema de clave pública (PKI).

    - Soporte de SMTP autenticado por clave de usuario o mediante autenticación basada en certificados.

(1)	Seleccionar aquellas opciones que se requieran adjuntar a la especificación.

(2)	Se podrá seleccionar una o más opciones.

Servidores para Firewalls (Cortafuegos)

CODIGO ETAP: SR-005

- Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

CARACTERÍSTICAS:

- Para la implementación de este tipo de servidor, se podrá optar por una de las 3 opciones siguientes: (1)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86 (SR-001)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura RISC/EPIC (SR-002).

    - Dispositivo del tipo “black-box” o “caja negra”,  dedicado al filtrado de paquetes y servicios de red.

Nota:	Se deberá tener en cuenta que no se puede dar una configuración específica ya que esto depende de varios parámetros que el organismo tendrá que considerar:

- En los firewalls basados en servidores, la capacidad de disco necesaria es la que requiera el sistema operativo, el software del firewall propiamente dicho y los logs de operación. Por lo que la capacidad a solicitar deberá calcularse de acuerdo al tamaño de la imagen del S.O., del programa del firewall / aplicativos de soporte y del espacio de logging que se quiera mantener, el cual dependerá del tráfico de red y del nivel de detalle de la información que el organismo quiera obtener a los fines de analizar los posibles ataques o accesos indebidos.

- La implementación mínima de un firewall requiere por lo menos dos placas de red, o bien de una placa multipuerto con al menos 2 puertos incorporados. Una placa conecta la red LAN interna del organismo con el firewall y la otra conecta el firewall a la Internet. En el caso de que el organismo decida aplicar políticas de máxima seguridad implementando subredes con diferentes niveles de seguridad, será necesario comprar más placas de red (o solicitar más puertos Ethernet para el caso black-box) según corresponda.

- No es conveniente requerir interfaces más rápidas que los enlaces que se cursarán a través del equipo. Es innecesario requerir puertos Gigabit Ethernet si el firewall se utilizará solamente para enlaces de Internet, ya que estos  difícilmente superen los 10Mb/s, y menos aún los 100Mb/s.

OPCIONALES SÓLO PARA FIREWALLS DEL TIPO “BLACK-BOX”:

- Deberá contar con interfaces de red con las siguientes características:

- Capacidad de operación full duplex (IEEE 802.3x).

    - Agente SNMP incluido. (3)

    - Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM) (3)

    - N(4) puertos Ethernet/FastEthernet 10/100BaseTX con las siguientes características:

      - Bite rate: 10/100 Mbps (autosensing).

      - Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX.

      - Conexión: UTP con conectores de salida RJ45.

    - N(4) puertos Gigabit Ethernet con las siguientes características:

      - Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

      - Estándar: IEEE 802.3ab 1000BaseT

      - Conexión: UTP con conectores RJ45.

    - 1 port Gigabit Ethernet 802.3z 1000BaseSX.

SOFTWARE A PROVEER CON EL FIREWALL:

- Si el software del firewall lo requiere, se deberán incluir en la cotización las licencias de conectividad que sean necesarias, a fin de brindar servicio a un máximo de N(3) usuarios concurrentes.

- Deberá ser compatible con el sistema operativo instalado en el server/equipo.

- Deberá poseer los requerimientos mínimos que a continuación se detallan, consistentes en la capacidad de filtrar paquetes de red:

- Por protocolo. (Por ejemplo IP, ICMP, etc.)

- Por dirección IP fuente y/o destino.

- Por puerto TCP/UDP fuente y/o destino (que identifica la aplicación).

- Por interfaz de red (NIC) del firewall (admitiendo o no el ingreso/egreso de un paquete dependiendo de la interfaz de red involucrada)

- Por estado de la conexión, es decir, si es nueva o si ya está establecida (Statefull Inspection).

- Permitir el análisis del tráfico admitido y denegado, mediante la generación de registros detallados de auditoría.

OPCIONALES PARA EL SOFTWARE

    - Administración bajo interface gráfica. ( 5 )

    - Administración centralizada para múltiples firewalls. ( 6 )

    - Soporte de Network Address Translation (NAT)

    - Soporte de Virtual Private Networks (VPN) estándar basadas en IPSEC con autenticación utilizando mínimamente algunos de los métodos “PRE SHARED KEYS” o “PAR DE  CLAVES pública/privada”.

    - Administración remota a través de canal encriptado.

    - Funcionalidad de Proxy en aplicaciones seleccionadas

      - Mínimamente debe permitir operar y tomar decisiones de filtrado basadas en el contenido de los servicios SMTP, FTP y HTTP.

      - Proveer autenticación de usuarios de una forma no basada en contraseñas estáticas y reutilizables, las que pueden ser fácilmente obtenidas utilizando “sniffers”.

- Soportar distintos esquemas de autenticación a saber.( 2 )

- Password de Sistema operativo

- S/key

- OTP (One Time Programming) Tokens

- RADIUS

- LDAP

- TACACS/TACACS+

- Certificados Digitales

- Admitir algoritmos estándares de encriptación como DES, TRIPLE DES y IPSec/IKE.

(1)	Seleccionar aquellas opciones que se requieran adjuntar a la especificación.

(2)	Se podrán seleccionar las opciones que sean necesarias, de acuerdo a las que estén siendo utilizadas o estén por utilizarse en el organismo.

- Se recomienda solicitar estos opcionales, sólo en el caso de que el organismo ya este utilizando este tipo de administración.

- Indicar la cantidad de puertos Ethernet/FastEthernet/Gigabit Ethernet necesarios según las subredes que se deseen implementar. Típicamente 2 a 4 puertos.

- La solicitud de administración con interfaz gráfica no es necesaria en la mayoría de los casos.

- En caso de que el organismo posea varios firewalls, puede ser más conveniente poseer un único punto de administración centralizado. No obstante, esto deberá decidirse de acuerdo a las políticas de seguridad del organismo, y a la necesidad de su uso.

Servidores para Bases de Datos y Aplicaciones Intranet Corporativas

CODIGO ETAP: SR-006

- Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

CARACTERÍSTICAS:

- Para la implementación de este tipo de servidor, se podrá optar por una de las 2 opciones de servidores genéricos, (1) (2)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86 (SR-001)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura RISC/EPIC (SR-002).

Nota:	Se deberá tener en cuenta que no se puede dar una configuración específica ya que esto depende de varios parámetros que el organismo tendrá que considerar:

- Sistema operativo y paquete de software usado para implementar la Intranet corporativa (determina la configuración inicial y la necesidad de escalabilidad ante la incorporación de nuevos usuarios).

- Máxima cantidad de usuarios concurrentes (determina la cantidad de RAM y de procesadores).

- El nivel de seguridad requerido: por ejemplo uso de layer de seguridad SSL (asociado a la performance requerida del sistema).

- Tamaño de los archivos que conforman las páginas Web, las aplicaciones y las bases de datos utilizados (determina la cantidad de disco necesaria).

- Cantidad de usuarios de correo, lo que determina la capacidad en disco necesaria en función de la cantidad de mensajes que se desea mantener por usuario, como así también el tamaño de la agenda y del directorio de usuarios (asociado a la performance y la capacidad de disco).

- Si los contenidos son estáticos o bien las páginas HTML se generan dinámicamente a medida que los usuarios navegan el sitio, lo cual es muy probable si se usan aplicaciones corporativas basadas en browsers. (asociado a la performance requerida en el sistema).

- El tamaño de la base de datos y la complejidad de su estructura.

- Se sugiere solicitar una especificación de performance basada en benchmarks para servidores Web como por ejemplo SpecWeb ó TPC-W y para motores de bases de datos como por ejemplo TPC-H. Ver las páginas “http://www.spec.org” y “http://www.tpc.org”.

SOFTWARE PARA APLICACIONES CORPORATIVAS INTRANET:

- El software deberá ser compatible con el sistema operativo instalado en el server y deberá cumplir con los requerimientos mínimos que a continuación se detallan: (1) (2)

    - APLICACIONES CORPORATIVAS INTRANET:

- Deberá proveer servicios integrados para crear, desarrollar y mantener aplicaciones cooperativas seguras e interactivas en la Internet, Intranet y Extranets corporativas.

- Sistema de Base de Datos para el almacenamiento de objetos que permita contener objetos de distintos tipos y datos como: texto, texto enriquecido, datos estructurados, imágenes, sonido, video, archivos adjuntos, objetos incrustados, applets Java y/o ActiveX.

- Servicio de directorio centralizado que administre la información de recursos para la configuración del server y la red. Sincronización de directorios para los Sistemas operativos más comunes como Novell Netware, Windows NT, etc. Soporte de protocolo LDAP para servicios de directorio.

- Debe proveer seguridad en el transporte de mensajería con autenticación, firma digital y encriptación basados en el sistema de clave pública.

- El sistema debe ser totalmente compatible con el manejo de fechas del año 2000 y se deberán incluir (de ser necesario) todos los service packs o patches requeridos para cumplir con esta condición.

- Sistema de mensajería que permita a los usuarios y grupos compartir y enviar información dentro y fuera de la Intranet. Agente de transporte de mail compatible con otros agentes MTA que permita transporte a nivel SMTP (Simple Mail Transport Protocol) para correo electrónico. Soporte de clientes POP3 (Post Office Protocol V3) e IMAP (Internet Messaging Access Protocol). Soporte de protocolos MIME (Multimedia Internet Mail Extensions), S/MIME (Secure MIME), SMTP e IMAP sobre SSL (Secure Socket Layers) y certificados X.509.

SOFTWARE PARA MOTORES DE BASES DE DATOS

- El software deberá ser compatible con el sistema operativo instalado en el server y deberá cumplir con los requerimientos mínimos que a continuación se detallan: (1)

    - MOTORES DE BASES DE DATOS

      - Soporte del modelo relacional.

      - Se deberá especificar la cantidad de usuarios concurrentes. En el caso de que la política de licenciamiento del motor ofrecido requiera una licencia para el servidor y además N licencias para los clientes concurrentes, se deberá incluir la cotización de ambos tipos a fin de cubrir las cantidad de usuarios requerida.

      - Deberá ser totalmente compatible con el manejo de fechas del año 2000.

      - Se deberá solicitar la última versión lanzada al mercado.

      - Soporte para capacidad de procesamiento del tipo: (2)

    - SMP (Procesamiento simétrico)

    - MPP (Procesamiento Paralelo Masivo). Se entiende por procesamiento MPP, el soporte de consultas (Querys) sobre bases de datos distribuidas en múltiples servidores y múltiples sistemas operativos que integran un cluster.

      - Soporte del lenguaje SQL para el tratamiento de datos.

      - Soporte de objetos binarios BLOB.

      - Permitir la eliminación de operaciones que causen estancamiento.

      - Soporte de procedimientos almacenados.

      - Soporte de triggers.

      - Mecanismos de resguardo de la información.

      - El motor deberá ser compatible con los siguientes protocolos de conectividad de datos:

    - ODBC

    - Otros: (3)

      - Se incluirá en la cotización la provisión de los manuales y discos originales del driver correspondiente a cada uno de los protocolos de conectividad de datos mencionados, compatibles con los siguientes sistemas operativos:

    - Windows Server

    - Linux

    - Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>

    - Otros: (4)

      - Deberá proveer mecanismos de seguridad.

      - Deberá proveer mecanismos de auditoría.

      - El motor se deberá proveer instalado y funcionando.

(1)	Seleccionar aquellas opciones que se requieran adjuntar a la especificación.

(2)	Se podrá seleccionar una o más opciones.

(3)	El organismo deberá indicar todos los protocolos para los que requiera conectividad.

(4)	El organismo deberá especificar el(los) sistema(s) operativo(s) para el(los) que requiere el driver de conectividad de cliente.

Clústers de Servidores

CODIGO ETAP: SR-007

Nota 1: Se recuerda a los organismos que utilicen esta especificación que aquellos elementos cuyas viñetas sean del tipo , se refiere a que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas, mientras que las del tipo , significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

Nota 2:	Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que hoy día se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlos como referencia, adoptando para cada ítem, las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Estará compuesto por <N: indicar> nodos cuyas características se describen en el ítem 1.

- Incluirá almacenamiento masivo de datos tal como el que se describe en el Ítem N°2.

- Rack para albergar todos los componentes del cluster, tales como nodos, almacenamiento masivo, switch de interconexión y consola en caso de solicitarse. Se aceptará que el almacenamiento masivo se provea en un enclosure separado al enclosure donde se albergarán los nodos, aunque es necesario que ambos enclosures puedan alojarse en un único rack.

- Debe incorporar en rack algún dispositivo o switch de teclado, mouse y monitor (KVM), que permita controlar cualquiera de los nodos a través de una única consola.

    - Incluirá en rack, una bandeja con teclado en español rackeable provisto de trackball / trackpoint o mouse apto para funcionar en rack.

    - Incluirá en rack un monitor TFT/LCD/LED de 15”, o 17” con características similares a MN-005.

- Debe incorporar indicadores luminosos de diagnóstico y falla en: discos, fuentes, ventiladores, controladoras, nodos y otros componentes sensibles o críticos.

- Software de administración básico incorporado para: detección de fallas, generación de alarmas y asignación de recursos desde la consola.

    - Fuente redundante, al menos 1 principal y otra redundante.

    - Ventiladores redundantes, al menos 1 redundante en cada punto de ventilación.

- Incorporará un sistema de respaldo de datos descripto en el Ítem N°3.

Item N°1: Nodos. Características Técnicas.

Nota: Se podrá optar  para todos los nodos por una de las 2 opciones de servidores genéricos, especificando todos los opcionales correspondientes según se detalla en los ETAP SR-001 o SR-002, salvo que se deberá tener en cuenta que los dispositivos de almacenamiento masivo de estos son sólo aquellos necesarios para inicializar el sistema operativo correspondiente a cada nodo. Por lo tanto una configuración muy común en los servidores que sirven como nodos del cluster, es aquella que tiene 1 disco (ó 2 discos espejados) para el arranque.

- Cada nodo consistirá en un servidor tal como se describe a continuación:

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86. (SR-001)

    - Servidores de Red Genéricos – Arquitectura RISC/EPIC (SR-002).

Item N°2: Dispositivo de Almacenamiento masivo del cluster.

- El dispositivo de almacenamiento masivo se incluirá en el mismo enclosure que los nodos o bien en gabinete externo rackeable, estará compartido por todos los nodos del cluster y deberá contar con las características que se detallan a continuación:

- Controladora de Discos Duros:

- Deberá ser como mínimo del tipo SATA, SAS, Fiber Channel 2GB o superior.

- Deberá soportar configuraciones RAID 0, 1, 0+1 y 5, implementadas totalmente por hardware.

- Deberá soportar la característica Hot-Swap en los discos.

- Discos Duros que lo componen:

- Serán SATA, SAS, Fiber Channel o superior.

- Tendrán una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

- Deben soportar la característica Hot-Swap

- Composición del almacenamiento:

- Deberá implementarse con discos de una capacidad no inferior a:

| - 72 GB | - 146 GB | - 300 GB | - 400 GB |
| --- | --- | --- | --- |

- Se deberá contar con una capacidad efectiva según se describe en la tabla de mas abajo.

- Configuraciones RAID a soportar:

- RAID N°(1): Tipo <indicar : RAID 0,1,1+0,5> , Capacidad efectiva: <indicar> GB

- RAID N°(2): Tipo <indicar : RAID 0,1,1+0,5> , Capacidad efectiva: <indicar> GB

- ....	....	....	....

- RAID N°(N): Tipo <indicar : RAID 0,1,1+0,5> , Capacidad efectiva: <indicar> GB

Nota: El ítem N°3 es opcional. Si el organismo no lo requiere, puede eliminarlo de la especificación

Item N°3: Dispositivo de Soporte de Respaldo

- Se deberá incluir un dispositivo de respaldo con las siguientes características: (3)

- Tape Backup: Dispositivo de rastreo helicoidal con las siguientes características: (3)

| - ST-020 | - ST-025 | - ST-028 |
| --- | --- | --- |
| - ST-021 | - ST-026 | - ST-029 |
| - ST-023 | - ST-027 | - ST-031 |

- Librerías de Tape Backup: Dispositivo de backup basado en un conjunto de dispositivos  con las siguientes características: (3)

- CANTIDAD DE UNIDADES: Deberá contar con N(6) dispositivos de cinta, que trabajen en paralelo a fin de reducir el tiempo total de backup, tantas veces como dispositivos componen la librería. Cumplirán con las siguientes características:

| - ST-020 | - ST-025 | - ST-028 |
| --- | --- | --- |
| - ST-021 | - ST-026 | - ST-029 |
| - ST-023 | - ST-027 | - ST-031 |

Nota: A la hora de implementar el sistema de backup, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Si se pretende hacer un respaldo completo del servidor en forma automática (no asistida), se deberán poder incluir todos los datos en una sola cinta, porque de otro modo se requerirá la presencia de una persona para cambiar la cinta. Esto redunda en la capacidad mínima (12/24 ó 35/70) requerida por el dispositivo.

- Se deberá tener en cuenta la velocidad de transferencia del dispositivo solicitado, el tamaño del backup y el tiempo de duración esperado del backup completo, ya que un backup de 36 GB a 1MB/seg dura 10 horas. Cuando los tiempos de backup superan las 7 u 8 horas, esta solución puede no ser la adecuada y será preferible apuntar a dispositivos de backup de múltiples cintas o robots de recambio de cintas automáticos.

Item N°4: Interfaz de conexión entre Nodos y del cluster hacia la red.

- La interfaz de intercomunicación entre los nodos y componentes del cluster será de alguno de los siguientes tipos o superior:

- Gigabit Ethernet 1000BaseT / 1000BaseFX/SX/LX (100MB/seg)

- 10 Gigabit Ethernet (10Gbase-XX)

- Fiber Channel: 	 2 Gbps 	  4 Gbps. 	 8 Gbps.

- Incorporará un switch compatible con la interfaz de intercomunicación elegida, contando con la capacidad de concentrar entre:

| - 1 y 4 Nodos. | - 4 y 8 Nodos. | - Mas de 8 Nodos. |
| --- | --- | --- |

- Deberá incluir un switch Ethernet de al menos 2 puertos GigabitEthernet para conexión redundante del cluster hacia una red LAN.

SISTEMAS OPERATIVOS

    - LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows 2008 Server

    - LAN-000/4 - Sistema Operativo UNIX

    - LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

- Seleccionar aquellas opciones que se requieran adjuntar a la especificación.

- Se podrá seleccionar una o más opciones.

- Se podrá seleccionar sólo una de las opciones.

- Indicar la cantidad de nodos que componen el cluster.

- Indicar la capacidad total del dispositivo de almacenamiento una vez configurado.

- Indicar la cantidad de lectograbadoras incorporadas en la librería de backup.

Servidores Blade (Lámina)

CODIGO ETAP: SR-008

Notas para los organismos:

Nota 1: Los servidores del tipo BLADE, tienen un formato especial debido a que apuntan a concentrar una alta capacidad de cómputo en un espacio reducido con el menor consumo de energía posible por unidad de volumen ocupado, y a la vez brindar escalabilidad. Es por esto que los mismos comprenden al menos dos componentes bien definidos y opcionalmente de un tercero, a saber:

1) Chasis o enclosure que además de albergar a los servidores blade, contiene las fuentes de alimentación, los sistemas de ventilación y refrigeración y el sistema de networking (concentradores de red).

2) Servidores blade propiamente dichos, que contienen las unidades de procesamiento, memoria, controladores de red y almacenamiento, y sistema de discos (normalmente configurados en RAID 1) cuya única finalidad es la de cargar (bootear) el sistema operativo de control. En ocasiones, el sistema de discos interno al blade puede no existir, utilizando en ese caso arranque desde la red de datos (Network Boot) o red de almacenamiento (SAN).

3) Almacenamiento masivo de datos, que algunos fabricantes lo ofrecen internamente al chasis o enclosure (como parte del chasis o bien distribuyendo la capacidad interna de disco de cada blade entre todos los blades que conforman el chasis) y otros lo ofrecen como almacenamiento en un chasis externo o SAN. Es por este motivo que para evitar limitar el espectro de oferentes posibles, el almacenamiento masivo deberá solicitarse como un ítem separado y de acuerdo a los lineamientos de los ETAP ST-090 “Redes de Almacenamiento SAN (Storage Area Network)”.

Es por esto, que la especificación de hardware de una solución “BLADE”, consiste en dos partes obligatorias y una opcional: 1) la especificación técnica del chasis o enclosure, 2) la de los servidores blade propiamente dicha y 3) Opcionalmente, la especificación del almacenamiento masivo de datos requerido.

Nota 2:  Se recuerda a los organismos que aquellos elementos cuyas viñetas sean del tipo , indican que es posible elegir ninguno, uno o varios de los elementos enumerados, mientras que las del tipo , indican que sólo es posible elegir uno de los elementos enumerados.

Nota 3:  Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que hoy día se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlos como referencia, adoptando para cada ítem, las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- ITEM 1 - CHASIS O ENCLOSURE

- Debe permitir la instalación de al menos 8 servidores blade de altura completa (full height) o de al menos 16 servidores blade de media altura (half height).

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar más de 10U (unidades de Rack).

- Inicialmente se deberán proveer <N: indicar> servidores blades, con las capacidades de procesamiento que se indican en el “ítem 2 – Servidores Blade”.

- ESCALABILIDAD:

  - El chasis ofrecido deberá soportar una ampliación en su capacidad de procesamiento no inferior al <P%: indicar> de su capacidad inicial.

  - Los oferentes deberán indicar si la ampliación de la capacidad de procesamiento solicitada supera la cantidad máxima de blades que soporta el chasis ofrecido. En tal caso, los oferentes deberán indicar si aun así sería posible ampliar la solución ofertada y cómo se haría, adjuntando con la oferta la cotización (a costos actuales) y el detalle de los elementos principales que la componen.

- Debe disponer de un BACKPLANE (plano posterior) con las siguientes características:

  - Debe permitir la instalación de al menos 6 módulos de entrada/salida (I/O) para la conexión del chasis hacia el exterior, con capacidad de redundancia entre pares de módulos.

  - Cuando se solicita “redundancia entre pares” se quiere significar que el chasis debe contemplar la inserción de al menos 3 pares de módulos de idéntico tipo y funcionalidad, de modo de brindar a través del midplane (plano intermedio), una conexión redundante a los blades instalados en el chasis.

  - Se deberá proveer un par de módulos I/O idénticos para cada tipo seleccionado.

  - Asimismo, se aclara que cuando en un módulo se indica “bocas externas” se refiere a bocas para conexión desde el módulo I/O hacia el exterior, y cuando se indica “bocas internas” se refiere a bocas para la conexión del módulo I/O hacia los servidores blade.

  - Deben proveerse instalados en el backplane los pares de módulos I/O redundantes indicados en la lista siguiente:

Notas para los organismos:

Nota 1: Se aclara a los organismos que se deberá solicitar al menos un par de módulos I/O del tipo Ethernet. Los otros 2 pares podrán ser de cualquier tipo que requiera el organismo, siempre que los mismos coincidan en su tipo con las placas (tipo Mezzanine o similar) que se soliciten instaladas en los slots de expansión internos de los servidores blade correspondientes.

Nota 2: Se aclara que la lista presentada no es exhaustiva ni se limita a los tipos o cantidades indicadas. Es por ello, que los organismos podrán solicitar otros tipos y/o cantidades de bocas, debiendo fundamentar dicha solicitud dentro de la descripción del proyecto que se eleve a esta ONTI para intervención técnica.

- Módulo Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT con al menos 16 bocas internas y al menos  4 ,  8 bocas RJ45 externas.

- Módulo “Pass-Trough” Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT con al menos 16 bocas internas y 16 bocas RJ45 externas.

- Módulo Switch 10 Gigabit Ethernet con al menos 16 bocas internas y al menos  4 ,  8 bocas externas de tipo <indicar tipo: cobre, fibra, tipo de conector requerido>.

- Módulo “Pass-Trough” 10 Gigabit Ethernet con al menos 16 bocas internas y 16 bocas externas de tipo <indicar tipo: cobre, fibra, tipo de conector requerido>.

- Switch Fibre Channel (FC) con ancho de banda de al menos  4 Gbps ,  8 Gbps, que provea al menos 16 bocas internas y 8 bocas externas de tipo <indicar tipo: cobre, fibra, tipo de conector requerido >.

- Módulo “Pass-Trough” Fibre Channel con ancho de banda de al menos  4 Gbps ,  8 Gbps, que provea al menos 16 bocas internas y 16 bocas FC externas de tipo <indicar tipo: cobre, fibra, tipo de conector requerido>.

- Switch Infiniband (IB) tipo QDR con ancho de banda de al menos 40 Gbps, que provea al menos 16 bocas internas y <indicar> bocas externas de tipo <indicar tipo: cobre, fibra, tipo de conector requerido >.

- Switch Infiniband (IB) tipo DDR con ancho de banda de al menos 20 Gbps, que provea al menos 16 bocas internas y <indicar> bocas externas de tipo <indicar tipo: cobre, fibra, tipo de conector requerido >.

- Debe disponer de un MIDPLANE pasivo redundante para alta disponibilidad.

- Se entiende por “midplane” al plano intermedio de distribución integrado en el chasis cuyo fin es brindar distribución de energía, ventilación y conectividad redundantes a todos los “blade server”, a los módulos de I/O y a todo otro dispositivo que se instale en el chasis.

- Se entiende por “conectividad” del midplane, a aquellos elementos que conectan mecánica y eléctricamente a los servidores blade entre sí y con los módulos de I/O que se encuentren instalados en el backplane.

- Fuentes de Alimentación:

- El chasis debe incorporar todas las fuentes de alimentación necesarias para la cantidad de blade servers y módulos I/O solicitados considerando las configuraciones especificadas para cada uno.

- Deben admitir mínimamente una redundancia del tipo N+1.

- Deben ser tipo “hot-plug”.

- La falla de una de las fuentes no debe implicar bajo ninguna circunstancia el apagado del chasis o los servidores blade, sino que las fuentes restantes deben poder sobrellevar la carga de todo el equipo hasta tanto se repare la fuente averiada.

- El sistema de alimentación debe ser inteligente. Es decir, debe permitir configurar y administrar límites máximos de consumo por blade, apagar aquellos blades que no se encuentren activos (en estado “idle”) y encenderlos ante un incremento en la demanda de procesamiento.

- Ventilación

- El chasis debe incorporar los ventiladores necesarios para mantener una temperatura de trabajo no mayor a la nominal indicada por el fabricante para funcionamiento permanente.

- Los ventiladores utilizados serán del tipo “hot-plug”.

- El sistema de ventilación debe ser inteligente, administrando el encendido o apagado de los ventiladores según la actividad de los servidores blade.

- CONSOLA

- Deberá incluir un módulo KVM (Keyboard – Video - Mouse ) mediante el cual se tendrá acceso a la administración de cada uno de los servidores blade.

- Deberán incluirse los siguientes elementos aptos para rack de 19”, para ser dispuestos en bandeja deslizante o plegable, los que deberán ser compatibles con el módulo KVM del chasis:

- Monitor

- Para Rack de 19”, tipo TFT/LCD/LED de 15” o superior.

- Teclado y mouse

- Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll.

- Distribución de teclas en ESPAÑOL.

- Rackeable, que incluya preferentemente trackpoint o trackball, o en su defecto un mouse apto para operar en bandeja deslizante de un rack de 19”, con las adecuadas guías de cable para evitar atascos.

- ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Sin dispositivo de almacenamiento extraíble.

- El chasis deberá incluir una lectora de DVD-ROM.

- El chasis deberá incluir una lectograbadora de DVD-R/RW.

- ITEM 2 - SERVIDORES BLADE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup y booteo residente en ROM.

- Conexión redundante (por doble camino) al midplane del chasis.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

- De al menos 4 (cuatro) núcleos.

- De al menos 6 (seis) núcleos.

- De al menos 8 (ocho) núcleos.

- Cada blade incorporará mínimamente la cantidad de CPU y sockets para CPU que se indican a continuación:

| Sockets por blade | Cantidad mínima de CPU’s instaladas por blade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  2 ó mas |  1 ó mas |  2 ó mas | - | - |
|  4 o más |  1 ó mas |  2 ó mas |  3 ó mas |  4 ó mas |

- Cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado.

- Rendimiento de procesamiento. Cada servidor blade deberá tener una capacidad de procesamiento mínima conforme a:

- SpecInt_rate de al menos <indicar valor mínimo o rango>

- SpecFp_rate de al menos <indicar valor mínimo o rango>

- TPC-C de al menos <indicar valor mínimo o rango>

- TPC-H de al menos <indicar valor mínimo o rango>

- Si la medición de rendimiento solicitada fuera superior a la capacidad de procesamiento que se podría obtener con la cantidad de procesadores mínima indicada, los oferentes deberán incrementar la cantidad de sockets, la cantidad de procesadores instalados y/o la cantidad de núcleos provistos por procesador a fin de ajustar el rendimiento al valor solicitado.

- Vale decir que la especificación de rendimiento tiene prioridad sobre la cantidad de sockets, procesadores o núcleos por procesador.

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: DDR3-1066 (PC3-8500) con una frecuencia de reloj interna de 533Mhz o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en cada blade.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

Nota para los organismos: El organismo deberá especificar la memoria dinámica según la aplicación a la que  será destinado cada blade y según la escalabilidad deseada. Esto es, puede suceder que los blades solicitados requieran capacidades de memoria diferentes, por lo que en tal caso el organismo deberá diferenciar mediante una tabla la capacidad requerida en cada blade. En la siguiente tabla se especifican los rangos iniciales típicos. La ampliación máxima disponible deberá determinarse en función de la escalabilidad requerida por el organismo en un plazo no menor a 5 años.

| Capacidad inicial | Máxima instalable |
| --- | --- |
| - 4 GB - 8 GB - 16 GB - 24 GB | - Al menos 50% adicional a la inicial - Al menos 2 veces la inicial - Al menos 4 veces la inicial - Al menos 8 veces la inicial |

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla “Tabla de Conectividad” incluida más adelante se indican los elementos de red y/o comunicaciones con que deberá contar cada blade.

- Los elementos solicitados podrán proveerse embebidos en la placa principal del blade, o bien mediante módulos instalables (tipo mezzanine o similar), sobre slots PCI-E de expansión montados en la placa principal de cada servidor blade.

- Cada servidor blade deberá soportar al menos 2 slots de expansión PCI-E (del tipo mezzanine o similar) para conexión con el midplane.

- La conexión de los elementos de red y/o comunicación con el midplane deberá ser redundante. Esto es, la conexión de los mismos contra el midplane deberá realizarse mediante circuitos eléctricamente disjuntos de modo que ante la falla de uno de los circuitos de conexionado, el(los) otro(s) permita(n) mantener la conexión existente.

- Se deberán proveer todas las placas PCI-E de expansión necesarias (mezzanine o similar) para conectar cada servidor blade con el midplane, mediante los tipos de conectividad indicados en la tabla “Tabla de Conectividad” incluida más adelante.

- Los elementos de red y/o comunicación embebidos en el servidor blade deberán asegurar un ancho de banda con el midplane no inferior a los 2 Gbps.

- Los módulos de expansión PCI-E (tipo mezzanine o similar) deberán asegurar un ancho de banda con el midplane no inferior a 20 Gbps para controladoras del tipo “10 Gigabit Ethernet” o “Infiniband DDR”, y no inferior a 40 Gbps para controladoras del tipo “Infiniband QDR”.

| Tabla de Conectividad |  |
| --- | --- |
| Tipo de Interfaz | Puertos (mínimo) |
| - Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT | 2 |
| - FC (Fibre Channel) de 8 Gbps | 2 |
| - Gigabit Ethernet (1Gbps) con iSCSI |  2 <indicar> |
| - 10 Gigabit Ethernet |  2 <indicar> |
| - 10 Gigabit Ethernet con FCoE (Fibre Channel over Ethernet) |  2 <indicar> |
| - Infiniband DDR (20 Gbps) |  2 <indicar> |
| - Infiniband QDR (40 Gbps) |  2 <indicar> |

Nota para los organismos: Los elementos de conectividad deberán solicitarse de acuerdo a la funcionalidad final de la solución requerida por el organismo. Por ejemplo, se pueden solicitar puertos Ethernet para obtener conectividad de los blades a redes Ethernet, y/o puertos FC para obtener conectividad a una SAN (Red de almacenamiento) externa.

Se debe tener en cuenta que la solución solicitada deberá contar mínimamente con conectividad Gigabit Ethernet redundante (2 puertos) y a lo sumo dos tipos de interfaz adicionales. Esto es, en total se pueden solicitar un máximo de 3 tipos de conectividades diferentes, siendo una de ellas obligatoriamente del tipo Gigabit Ethernet.

Justificación Requerida: En caso de solicitar más de dos puertos por blade para los tipos de interfaces que así lo admiten, los organismos deberán presentar la justificación correspondiente.

ADAPTADOR DE VIDEO

- Controlador VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Cantidad de discos: Deberán proveerse al menos dos discos duros instalados por blade.

- Tipo de disco:

- Será del tipo SATA (3 Gbps)/SAS (6 Gbps)/SSD o superior.

- Si se proveen discos SATA, los mismos deberán transferir datos a una tasa mínima de 3 Gbps en ráfaga y su velocidad de rotación será no inferior a 7200 RPM.

- Si se proveen discos SAS, los mismos deberán transferir datos a una tasa mínima de 6 Gbps en ráfaga y su velocidad de rotación será no inferior a 10000 RPM.

- Será del tipo SAS (6 Gbps) o superior.

- Los discos a proveer deberán transferir datos a una tasa mínima de 6 Gbps en ráfaga y su velocidad de rotación será no inferior a 10000 RPM.

- Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware.

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

- Sin RAID

- RAID 0 (Data Stripping)

- RAID 1 (Mirroring)

- RAID 0+1 ó 10 (Data Stripping+Mirroring)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 250 GB. En caso de no solicitar configuración RAID, cada disco provisto debe contar con una capacidad no inferior a 250 GB.

- ITEM 3 – ALMACENAMIENTO MASIVO EXTERNO

- El almacenamiento masivo deberá tener las capacidades que se indican a continuación:

Nota para los organismos: Deberá solicitarse en base al ETAP ST-090 “Redes de Almacenamiento SAN (Storage Area Network)”, mínimamente siguiendo los lineamientos de dicho estándar en cuanto a las características de capacidad de almacenamiento, escalabilidad, conectividad, rendimiento, disponibilidad, administración y funcionalidad.

- Capacidad: <indicar>

- Escalabilidad: <indicar>

- Conectividad con el Chasis Blade: <indicar>

- Rendimiento: <indicar>

- Disponibilidad: <indicar>

- Capacidades Administrativas y funcionales: <indicar>

- El sistema de almacenamiento podrá proveerse indistintamente como parte del chasis solicitado en el “ítem 1 - Chasis o Enclosure” o bien como un chasis separado, apto para rack de 19”, que no ocupe más de <N: indicar> unidades de rack, siempre que el mismo cumpla con todos los requerimientos técnicos establecidos en el punto previo.