MONITORES (MN)

Tabla de Contenidos

MONITORES (MN)	1

Tabla de Contenidos	1

Consideraciones Preliminares	2

Monitor CRT para Diseño Gráfico (Alta Resolución)	3

CODIGO ETAP: MN-004	3

Monitor TFT / LCD / LED estándar (17”)	4

CODIGO ETAP: MN-005	4

Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”)	5

CODIGO ETAP: MN-006	5

Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (20” o más)	6

CODIGO ETAP: MN-007	6

Índice de Códigos

CODIGO ETAP: MN-004	3

CODIGO ETAP: MN-005	4

CODIGO ETAP: MN-006	5

CODIGO ETAP: MN-007	6

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Interfaz de conexión OPCIONAL adicional: (opción seleccionada)

- DVI D (exclusivamente digital) (opción no seleccionada, eliminar)

- DVI A (exclusivamente analógico) (opción seleccionada)

- DVI I (analógico y digital) (eliminar)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Monitor CRT para Diseño Gráfico (Alta Resolución)

CODIGO ETAP: MN-004

Características:

Monitor color de un mínimo de:

    - 19” medidas en diagonal.

- Resolución máxima alcanzable no inferior a 1600 x 1200 pixels (no entrelazada a 75 Hz mínimo).

    - 21" medidas en diagonal.

- Resolución máxima alcanzable no inferior a 2048 x 1024 pixels (no entrelazada a 68 Hz mínimo).

- Control de brillo, contraste y gabinete orientable.

- Pantalla con tratamiento antirreflejo.

- Dot pitch diagonal de 0,25 mm (máximo).

- Alimentación eléctrica: de 220 V- 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

Monitor TFT / LCD / LED estándar (17”)

CODIGO ETAP: MN-005

Características:

- Tamaño de la pantalla visible: 17" en diagonal

- Relación de aspecto:

- Normal (4:3 o 5:4)

- Ampliado – WideScreen – (16:9 o 16:10)

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Resolución Máxima Nativa:

- Para Relación de aspecto Normal 1280 x 1024 puntos mínimo

- Para Relación de aspecto Ampliada o WideScreen 1280 x 720 puntos mínimo

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 6 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

- Relación de Contraste: no menor de 450:1

- Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC).

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I", es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”)

CODIGO ETAP: MN-006

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI (para el caso de requerir esta interfaz, indicar una sola alternativa):

| - A (analógico) | - D (digital) | - I (analógico y digital) | - Indiferente |
| --- | --- | --- | --- |

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC).

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (20” o más)

CODIGO ETAP: MN-007

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:

- (a) No inferior a 20" y no superior a 20.5”.

- (b) No inferior a 21.5” y no superior a 22".

- (c) No inferior a 23".

- (d) Superior a 23” (si selecciona esta opción deberá justificar la solicitud).

- Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Interfaz de conexión OPCIONAL adicional (para el caso de requerir esta interfaz DVI, indicar una sola alternativa):

- DVI tipo: 	   A (analógico) 	        D (digital)

 I (analógico y digital) 	 Indiferente

- HDMI

- Resolución máxima Nativa:

- Para la opción “(a)“ de tamaño de pantalla, será 1600x900 o superior.

- Para la opción “(b)“ de tamaño de pantalla, será 1680x1050 o superior.

- Para la opción “(c)“ ó “(d)” de tamaño de pantalla, será 1920x1200 o superior.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC).

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).