COMPUTADORAS PERSONALES (PC-XXX)

Tabla de Contenidos

COMPUTADORAS PERSONALES (PC-XXX)	1

Tabla de Contenidos	1

Índice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

COMPUTADORA DE ESCRITORIO Tipo “TODO EN UNO”	3

CODIGO ETAP: PC-001	3

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR	6

CODIGO ETAP: PC-002	6

COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA	9

CODIGO ETAP: PC-004	9

COMPUTADORA PORTÁTIL (Notebook)	12

DE LARGA AUTONOMÍA Y PESO REDUCIDO	12

CODIGO ETAP: PC-006	12

COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (Notebook)	16

CODIGO ETAP: PC-007	16

COMPUTADORA ULTRAPORTÁTIL (Netbook)	20

CODIGO ETAP: PC-010	20

Índice de Códigos

CODIGO ETAP: PC-001	3

CODIGO ETAP: PC-002	6

CODIGO ETAP: PC-004	9

CODIGO ETAP: PC-006	12

CODIGO ETAP: PC-007	16

CODIGO ETAP: PC-010	20

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Medios ópticos:

- Unidad de Lectura de DVD-ROM ST-018. (opción no seleccionada, eliminar)

- Unidad Combo DVD-ROM/CD-RW ST-030. (opción seleccionada)

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. (eliminar)

- Drive de diskettes: de 3½” de 1.44 MB, con capacidad de soportar diskettes con formato DOS de alta densidad. (opción seleccionada)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO Tipo “TODO EN UNO” (ALL IN ONE)

CODIGO ETAP: PC-001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

- El monitor, placa madre, CPU, memoria, etc., deberán estar contenidos en un único gabinete “Todo en Uno”, es decir no se aceptará más de un gabinete (un gabinete independiente para monitor y otro para placa madre y demás periféricos - exceptuando teclado y mouse -).

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- INTEL Celeron G440 o rendimiento superior, o

- AMD APU E450 o rendimiento superior.

Deberán indicarse ambas alternativas ya que no son opcionales.

NOTA: Cuando se indica “o rendimiento superior” significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma marca que la ofertada.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1066 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo

DISCO DURO

- Capacidad mínima 320 GB

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) con:

- Parlantes integrados.

- Entrada para audífono y micrófono.

- Salida de audio.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) del tipo Ethernet 10/100/1000BaseT o superior, con conector RJ45.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Sin Teclado.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Sin Mouse.

- Pantalla Integrada:

- Tipo LCD

- Tamaño 18,5 pulgadas en diagonal (mínimo)

- Resolución no inferior a 1366x768

- Brillo no inferior a 250 cd/m2.

- Con recursos de inclinación.

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB (2.0 o superior), con sus conectores externos en gabinete.

(1 de los puertos USB debe estar disponible en alguno de los lados del equipo no pudiendo estar la totalidad de los puertos USB solicitados en la parte posterior).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15/DVI-A/DVI-D o superior para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 7 Professional o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

PERIFÉRICOS

- Cámara Web según PQV-002 integrada

OPCIONAL

- Lector de memoria, mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR

CODIGO ETAP: PC-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- INTEL Core i3 2100 o rendimiento superior, o

- AMD Phenom II X4 B97 / APU A6-3620 o rendimiento superior.

Deberán indicarse todas las alternativas ya que no son opcionales.

NOTA: Cuando se indica “o rendimiento superior” significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma marca que la ofertada.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1066 o superior.

Capacidad: 2 GB mínimo ampliable a 4 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad mínima: 320 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura de DVD-ROM ST-018.

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

- NINGUNA

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Sin Teclado.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Sin Mouse.

- Monitor: (Seleccionar una alternativa)

- SIN MONITOR

- MN-005 (LCD 17”)

- MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- DVI (Digital Visual Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Linux con soporte ____________________(deberá indicar quien brindará el soporte).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

- Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

PERIFÉRICOS OPCIONALES (Indicar, si requiere)

- Cámara Web según PQV-002 (no requiere estar incorporada a la PC).

EXPANSIÓN OPCIONAL

- Indicar “cantidad y tipo” de expansión (slot) libre como mínimo, luego de configurada (para este caso deberá justificar dicha solicitud).

Cantidad:________  Tipo:__________

Justificación:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA

CODIGO ETAP: PC-004

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- INTEL Core i5 2300 o rendimiento superior, o

- AMD Phenom II X4 B99, o rendimiento superior.

Deberán indicarse ambas alternativas ya que no son opcionales.

NOTA: Cuando se indica “o rendimiento superior” significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma marca que la ofertada.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1066 o superior.

- Capacidad:

- 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria inicialmente provista, el equipo se deberá poder ampliar a un máximo de 16 GB (se deberá justificar la selección de esta opción).

- 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista (para este caso el organismo deberá justificar dicha solicitud).

DISCO DURO

- Capacidad mínima 320 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura de DVD-ROM ST-018.

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

- Interfaz de red Wireless con las características de:

PQR-016 (Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Sin Teclado.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Sin Mouse.

- Monitor: (deberá seleccionar una alternativa):

- SIN MONITOR

- MN-005 (LCD 17”)

- MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- DVI (Digital Visual Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Linux con soporte ____________________(deberá indicar quien brindará el soporte).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

- Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado.

PERIFÉRICOS OPCIONALES (Indicar, si requiere)

- Plaqueta adicional para captura de Vídeo PQV-001.

- Cámara Web según PQV-002 (no requiere estar incorporada a la PC).

EXPANSIÓN OPCIONAL

- Indicar “cantidad y tipo” de expansión (slot) libre como mínimo, luego de configurada (para este caso deberá justificar dicha solicitud).

Cantidad:________  Tipo:__________

Justificación:_________________________________________________________________

COMPUTADORA PORTÁTIL (Notebook)

DE LARGA AUTONOMÍA Y PESO REDUCIDO

CODIGO ETAP: PC-006

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook”, optimizada para portabilidad, larga autonomía y peso reducido.

- Arquitectura X86 con soporte USB.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Mínimamente procesador Intel (No Atom) o Amd, de tecnología Mobile de doble núcleo.

Deberán indicarse ambas alternativas ya que no son opcionales.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1066 o superior.

- Capacidad: 2 GB mínimo ampliable a 4 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- Capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 250 GB

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

- Medios ópticos:

- Unidad reproductora de DVD-ROM de 8X (mínimo).

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL.

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo con lectora de discos Blu-ray.

- Unidad Lectograbadora de discos Blu-ray.

VIDEO

- Controlador de vídeo con memoria video RAM propia o tomada de la memoria principal.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- OPCIONAL: Modem-Fax asincrónico interno o a través de plaqueta PC Card, modulación UIT-T V.34 a 56000 bps como mínimo, con protocolo incorporado de corrección de errores UIT-T V.42/MNP4 y compresión UIT-T V.42bis/MNP5.

NOTA: Deberá tomarse en cuenta que la inclusión de esta característica podría elevar innecesariamente el costo del equipamiento. Por lo tanto, de no ser imprescindible, no marcar esta opción. Si se selecciona, deberá justificar dicha solicitud.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

Opcional:

- Mouse Inalámbrico.

- Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, conector USB.

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución:

- Para relación de aspecto ampliado: no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels.

- Tamaño diagonal de pantalla:

- no inferior a 12.1"

- no inferior a 13.3"

- Relación de aspecto de la pantalla:

- Normal o Ampliado (WideScreen).

- Ampliado (WideScreen 16:9 o 16:10).

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Port USB de alta velocidad mínimo.

- 1 Port para conexión de monitor externo.

OPCIONAL:

- Interfaz para dispositivo de señalamiento externo (podrá usarse uno de los ports USB).

- 1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Linux con soporte ____________________(deberá indicar quien brindará el soporte).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), 110/240 automático V – 50/60 Hz.

- Peso: no superior a 2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 4,5 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (Indicar)

- Una (1) batería adicional, o expansión de batería.

- Un (1) alimentador para recarga de baterías adicional y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

- Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

EXPANSIÓN

- Slot de expansión ExpressCard (UNO) como mínimo.

PERIFÉRICOS OPCIONALES (Indicar, solo si requiere)

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Auriculares con micrófono.

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado.

COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (Notebook)

CODIGO ETAP: PC-007

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Intel Core i3 2100 UM o rendimiento superior, o

- AMD APU A6-3420 M o rendimiento superior.

Deberán indicarse ambas alternativas ya que no son opcionales.

NOTA: Cuando se indica “o rendimiento superior” significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma marca que la ofertada.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1066 o superior.

- Capacidad:

- 4 GB mínimo.

- 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- 6 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista (deberá justificar).

DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 320 GB

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

- Medios ópticos:

- Unidad reproductora de DVD-ROM de 8X (mínimo).

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo con lectora de discos Blu-ray.

- Unidad lectograbadora de discos Blu-ray.

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 256 MB.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- OPCIONAL: Modem-Fax asincrónico interno o a través de plaqueta PC Card, modulación UIT-T V.34 a 56000 bps como mínimo, con protocolo incorporado de corrección de errores UIT-T V.42/MNP4 y compresión UIT-T V.42bis/MNP5.

NOTA: Deberá tomarse en cuenta que la inclusión de esta característica podría elevar innecesariamente el costo del equipamiento. Por lo tanto, de no ser imprescindible, no marcar esta opción. Si se selecciona, deberá justificar dicha solicitud.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

Opcional:

- Mouse Inalámbrico.

- Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, conector USB.

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución:

- Para relación de aspecto ampliado: no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para 16:10, ó 1366x768 para 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla:

- No inferior a 14”

- No inferior a 15"

- Relación de aspecto

- Normal o WideScreen.

- Ampliada (Widescreen 16:9 o 16:10)

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 3 Port USB de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port para conexión de monitor externo.

OPCIONAL:

- Interfaz para dispositivo de señalamiento externo (podrá usarse uno de los ports USB).

- Soporte para conexión de teclado externo (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Linux con soporte ____________________(deberá indicar quien brindará el soporte).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Peso: no superior a 3 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar)

- Una (1) batería adicional, o expansión de batería.

- Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

- Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

PERIFÉRICOS OPCIONALES (Indicar solo si se requiere)

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Auriculares con micrófono.

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado.

EXPANSIÓN

- Slot de expansión ExpressCard (UNO) como mínimo.

COMPUTADORA ULTRAPORTÁTIL (Netbook)

CODIGO ETAP: PC-010

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Netbook”.

- Arquitectura X86 con soporte USB.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Mínimamente procesador INTEL, AMD o VIA, de tecnologia Mobile.

Deberán indicarse todas las alternativas ya que no son opcionales.

MEMORIA

- Tipo: DDR2-553 / 667 Mhz o superior.

- Capacidad:

- 1 GB mínimo ampliable a  2 GB.

- 2 GB mínimo.

- DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 250 GB

- Opcional: El disco será de estado sólido.

ALMACENAMIENTO

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado.

VIDEO

- Controlador de vídeo con memoria video RAM propia o tomada de la memoria principal.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

Opcional:

- Mouse Inalámbrico.

- Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, conector USB.

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución:

Relación de aspecto ampliado (WideScreen), no inferior a WXGA (Wide XGA) de  1024 x 576 pixels.

- Tamaño diagonal de pantalla:

- No mayor a 10.1"

- No mayor a 12.1”

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, la que debe poder activarse simultáneamente con la visualización en la pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Port USB de alta velocidad mínimo.

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Linux con soporte ____________________(deberá indicar quien brindará el soporte).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), 110/240 automático V – 50/60 Hz.

- Peso:

No superior a 1,3 Kg  para la opción de no mayor a 10.1”

No superior a 1,5 Kg para la opción de no mayor a 12.1”.

- Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- OPCIONALES: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar)

- Una (1) batería adicional.

- Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

PERIFÉRICO OPCIONAL (Indicar solo si se requiere)

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Lectora de DVD externa